SQAS 2022 Questionario per il Servizio di Trasporto Revisionato versione 2

Versione  25/11/22

SQAS 2022 Servizio di Trasporto– Questionario

6.	Gestione dei subappaltatori

6.1.	Servizi di sub-appalto

6.2.	Monitoraggio delle prestazioni dei subappaltatori.

7.	Attrezzature: Specifica, Ispezione, Manutenzione e Calibrazione

7.1.	Specifiche delle attrezzature

7.2.	Ispezione, manutenzione e taratura dell'attrezzatura

8.	Sicurezza Basata sul Comportamento (BBS o programma equivalente)

8.1.	Sicurezza basata sul comportamento per una guida sicura.

8.2.	Linee guida di buona prassi  per il carico e lo scarico sicuro dei veicoli per il trasporto merci su strada.

8.3.	Sensibilizzazione di tutte le controparti nel servizio

9.	Gestione delle emissioni di gas a effetto serra da trasporto (GHG)

9.1.	Scope 1: Misurazione delle emissioni dei veicoli posseduti o controllati dall'azienda.

9.2.	Scope 2: Emissioni derivanti dall'elettricità.

9.3.	Scope 3

9.4.	Calcolo delle emissioni totali (Scope 1, 2 and 3)

9.5.	Calcolo delle tonnellate-chilometro (ton-km)

9.6.	Calcolo dell'intensità delle emissioni

9.7.	Consolidamento e rendicontazione delle emissioni

9.8.	Formazione

9.9.	Riduzione delle emissioni

10.	Security

10.1.	Security nel trasporto

10.2.	Security durante la manipolazione di Merci Pericolose ad alto rischio

11.	Controllo delle operazioni

11.1.	Interfaccia con i clienti

11.2.	Programmazione e comunicazione

11.3.	Attività operative

11.4.	Attività amministrative

11.5.	Magazzinaggio temporaneo e movimentazione interna di merci imballate

11.6.	Trasporto di prodotti secchi incluse plastiche e polimeri

12.	Tipi specifici di trasporto e attività collegate

12.1.	Operazioni presso Terminali di Inter-scambio per Container/Veicoli

12.2.	Deposito container

13.	Ispezione del sito e attività operative

13.1.	Ispezione del sito

13.2.	Gestione operativa del sito

13.3.	Officina di manutenzione Serbatoi di stoccaggio

13.4.	Serbatoi di stoccaggio per materiali sfusi (carburante, area di rifornimento e stoccaggio dei rifiuti).

13.5.	Veicoli e altre attrezzature (rimorchi, cisterne, container cisterna, IBC, ecc.).

14.	Pratiche di gestione degli alimenti, dei materiali a contatto con gli alimenti e dei prodotti per mangimi.

14.1.	Nello svolgimento delle attività l'azienda applica i principi GMP, GMP+ e/o HACCP?

14.2.	La politica del personale dell'azienda è conforme ai requisiti speciali per la gestione di alimenti, materiali 						a 	contatto con gli alimenti e prodotti per mangimi?

14.3.	Rintracciabilità e  conformità del prodotto sono implementate sufficientemente in tutti i processi?

14.4.	Esistono procedure scritte e documentazione disponibile per garantire la coerenza della qualità del 								prodotto?

14.5.	Vengono prese precauzioni appropriate per evitare la contaminazione incrociata e il deterioramento durante le attività operative?

14.6.	Vengono mantenute adeguate e appropriate misure igieniche?

14.7.	Esistono procedure scritte per la gestione dei reclami sui prodotti, il richiamo prodotto e la gestione degli incidenti?

14.8.	Esistono procedure scritte per le verifiche ispettive interne?

14.9.	Esistono procedure scritte di carico e scarico appropriate?

14.10.	L'intera attrezzatura a contatto con i prodotti è progettata in modo da proteggere la qualità del 									prodotto?

14.11.	Esistono procedure scritte appropriate riguardo ai mangimi per animali?

| SQAS 2022 Servizio di Trasporto – Questionario Revisionato versione 2 - Versione italiana Testo nuovo rispetto alla versione 2019 in blu. Il nuovo testo revisionato è in verde. Il nuovo testo della versione 2 è in rosso (*) La lettera “M” in questa colonna identifica una domanda corrispondente ai requisiti OCS obbligatori |  |  |  | OCS (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item N° | Domanda |  | Linea guida |  |
| 6. | Gestione dei subappaltatori |  | Gestione dei subappaltatori |  |
| 6.1. | Servizi di sub-appalto |  | Servizi di sub-appalto |  |
| 6.1.1. | Politica di sub-appalto |  | Politica di sub-appalto |  |
|  |  |  | È di fondamentale importanza che qualsiasi autotrasporto che sia sub-appaltato a un altro trasportatore sia applicato a norme equivalenti in materia di sicurezza, salute, ambiente, security, qualità e standard CSR come quella dell'appaltatore principale. La società valutata deve disporre di sistemi in grado di fornire tale garanzia, in linea con le Linee Guida per il sub-appalto Cefic/ECTA Subcontracting Guidelines. Sito Cefic: https://cefic.org/library-item/guidelines-on-subcontracting-of-chemical-road-transport La società classificherà i sub-appaltatori stradali come: sub-appaltatori completamente integrati, sub-appaltatori non integrati o sub-appaltatori occasionali in linea con le linee guida. Per altri "servizi relativi al trasporto su strada", devono essere prese in considerazione norme equivalenti. I servizi relativi al trasporto su strada includono: stazioni di lavaggio, fornitori di servizi cross-docking, fornitori di servizi intermodali, chiatte e ferrovie e depositi. |  |
| 6.1.1.1. | La società valutata ha una procedura scritta per subappaltare i servizi di trasporto su strada e relativi al trasporto su strada (compresi il processo di selezione, la valutazione delle prestazioni e il monitoraggio)? |  | Il processo scritto per il sub-appalto deve descrivere la selezione dei sub-appaltatori e dovrà stabilire chiaramente che il trasporto stradale e altri servizi di trasporto non saranno sub-appaltati sino a che la sicurezza dei sub-appaltatori, la sicurezza/security, salute, ambiente e qualità e i sistemi di gestione CSR non siano stati valutati e giudicati di livello paragonabile a quello della compagnia valutata. Il processo scritto dovrà inoltre stabilire le condizioni per una continua valutazione dei livelli di sicurezza e delle prestazioni del sub-appaltatore. Il processo scritto dovrebbe prendere in considerazione le restrizioni imposte dai clienti. Questa domanda non è applicabile alle attività non su strada. |  |
| 6.1.1.2. | I requisiti e le restrizioni delle aziende chimiche del cliente (incluso il subappalto occasionale) si riflettono nel processo scritto di subappalto? |  | Verificare che siano specificati requisiti specifici del cliente da parte delle società chimiche oltre ai requisiti stabiliti dalle Linee guida Cefic / ECTA in materia di subappalto. |  |
| 6.1.1.3. | Nel caso in cui i subappaltatori trasportino pellet di plastica, esiste un processo documentato che definisce e sceglie la soluzione logistica e i partner di servizio, includendo una valutazione del rischio che copra i requisiti OCS? |  | L'organizzazione deve identificare i criteri di selezione rilevanti per una gestione responsabile dei pellet. I criteri di selezione potrebbero includere la valutazione SQAS, la certificazione OCS, la certificazione ISO 14001 o la conformità ad altri standard equivalenti. | M |
| 6.1.2. | Sub-vettori di trasporto su strada completamente integrati (FIS)/autisti |  | Sub-vettori/autisti completamente integrati (FIS) |  |
|  |  |  | Le società di trasporto possono effettuare servizi di trasporto su strada alla società valutata in qualità di sub-vettori ed essere integrate nel sistema di gestione aziendale di quest'ultima, senza perdere il loro status di aziende indipendenti e senza limitazione delle loro possibilità di operare per altri Vettori principali o di operare loro stesse come Vettori principali. Il seguente è un tipico esempio di tale integrazione: • Il sub-vettore è integrato nel sistema di pianificazione di trasporto della compagnia valutata; e • la formazione per gli autisti del sub-vettore è completamente integrata con il piano di formazione degli autisti della compagnia valutata; e • il sistema di valutazione delle prestazioni di servizio è identico a quello della compagnia valutata, etc. Il valutatore deve considerare gli autisti FIS come dipendenti del trasportatore principale in relazione alla prospettiva SHE, Qualità, Sicurezza e CSR. Il sub-vettore completamente integrato è libero di fissare i propri standard e dovrebbe dunque venire selezionato molto accuratamente dalla società valutata. L'accordo firmato o comunque raggiunto con il sub-vettore dovrebbe riflettere tutti gli standard concordati fra le parti. Le performance del sub-vettore completamente integrato dovrebbero essere monitorate e dovrebbero essere fissati incontri regolari per rivedere lo stato di miglioramento dei processi. La valutazione delle prestazioni di servizio dovrà essere integrata nella valutazione SQAS della compagnia valutata. Se nel documento di pre-valutazione (PAD) è indicato che non sono utilizzati sub-vettori completamente integrati, questo capitolo risulta Non Applicabile. Per verificare l'implementazione delle procedure scritte, la valutazione SQAS deve includere l'intervista a un determinato numero di propri autisti. Il valutatore deve intervistare, durante la valutazione, almeno due autisti inclusi i sub-vettori completamente integrati (se applicabile). Il numero degli intervistati dovrebbe garantire un'accettabile visione oggettiva dell'azienda. |  |
| 6.1.2.1. | I sub-vettori completamente integrati utilizzati dalla società valutata sono elencati in un elenco approvato di sub-vettori/autisti? |  | Verificare su un campione di ordini di trasporto attuali, che tutti i trasportatori siano elencati ed approvati come sub-vettori integrati/autisti. |  |
| 6.1.2.2. | Ci sono procedure scritte che assicurino che i sub-vettori completamente integrati/autisti siano inseriti in ogni parte del sistema di gestione aziendale? |  | Come specificato nel punto 6.1.2 questi autisti devono essere integrati nel sistema di gestione aziendale come se fossero propri. Se i loro trattori e semirimorchi non sono manutenuti e ispezionati come i propri, deve esserci evidenza che l'azienda faccia una propria verifica su detta manutenzione/ispezione. Verificare tramite interviste. |  |
| 6.1.3. | Sub-vettore di trasporto su strada NON integrato |  | Sub-vettore di trasporto su strada NON integrato |  |
|  |  |  | Un sub-vettore non integrato è, per la società valutata, una società di trasporto su strada conosciuta con un sistema di gestione proprio. Gli autisti sono completamente sotto il controllo del sub-vettore non integrato. Quando il sub-vettore non è completamente integrato nel sistema di gestione dell’azienda valutata, questi deve verificare che gli standard del sub-vettore siano conformi ai criteri applicati dal suo cliente e, come buona prassi, ai criteri contenuti in queste linee guida. Il metodo usato per la valutazione del sub-vettore è una scelta ed una responsabilità del vettore principale, ma lo schema di valutazione SQAS può dare un ottimo supporto. Quando il potenziale sub-vettore è valutato secondo il sistema SQAS, la compagnia valutata può analizzare il report SQAS per verificare che i propri requisiti e quelli dei clienti siano rispettati. Quando il vettore principale prende in considerazione di stipulare un contratto con un sub-vettore valutato SQAS, detto rapporto gli fornisce informazioni sui punti chiave di SHEQ. In assenza di un rapporto SQAS, la compagnia valutata deve selezionare i criteri e verificare e monitorare la conformità a tali criteri. La compagnia valutata deve tenere registrazioni relative alla verifica da essa stessa effettuata del sub-vettore e delle sue prestazioni di servizio in relazione ai criteri descritti in queste linee guida. Le linee guida non precludono alle aziende valutate la possibilità di stipulare degli accordi con sub-vettori che siano stati valutati con sistemi di valutazione alternativi o sistemi di certificazione, a condizione che garantiscano le stesse informazioni in merito agli standard di Salute, Sicurezza, Ambiente e Qualita. Se nel Documento di pre-valutazione (PAD) è indicato che non sono utilizzati sub-vettori non integrati, questo capitolo risulta N/A (Non Applicabile). |  |
| 6.1.3.1. | I sub-vettori non integrati utilizzati dalla società valutata sono elencati in un elenco approvato di sub-vettori/autisti? |  | Verificare su un campione di ordini di trasporto in corso che tutti i fornitori di servizi siano elencati ed approvati come sub-vettori da un Responsabile di funzione. |  |
| 6.1.3.2. | La compagnia valutata distribuisce un Manuale del Conducente così come definito al punto 11.3.1. ai conducenti dei sub-vettori non-integrati oppure controlla che il manuale del sub-vettore sia coerente col proprio? |  | Cercare un riscontro documentato che il manuale dell'autista sia stato distribuito a tutti i sub-vettori non-integrati inclusi nell'elenco o che la corrispondenza del loro manuale sia stata controllata. Verificare la presenza del manuale (versione più recente) quando intervistate gli autisti. Quando il manuale viene distribuito, le informazioni sensibili possono essere eliminate. Verificare che i punti della domanda 11.3.1.4 siano compresi nel manuale del sub-vettore. Questa domanda si applica anche a un'azienda che dispone solo di NIS (senza conducenti e senza FIS) e non possiede un proprio manuale per i conducenti. L'azienda valutata deve definire e fornire i requisiti documentali per i conducenti al NIS. L'azienda valutata deve verificare che il manuale per i conducenti del NIS sia coerente con tali requisiti. | X |
| 6.1.4. | Servizi occasionali non pianificati effettuati da sub-vettori di trasporto su strada |  | Servizi occasionali non pianificati effettuati da sub-vettori di trasporto su strada |  |
|  |  |  | Occasionali (spot) sono definiti gli ordini sporadici a sub-vettori tramite un processo di selezione basato su rubriche telefoniche, per esempio internet, pagine gialle, ecc... I sub-vettori occasionali devono essere trattati esattamente come gli altri sub-vettori; dovrebbero pertanto per esempio aderire agli standard di Salute, Sicurezza, Ambiente e Qualità definiti fra la compagnia valutata e il suo cliente. Se nel Documento di pre-valutazione (PAD) è indicato che non sono utilizzati sub-vettori occasionali, questo capitolo risulta N/A (Non Applicabile). |  |
| 6.1.4.1. | Quando la compagnia valutata deve ricorrere a risorse non previste nella catena di distribuzione, vengono documentati e richiesti a questi fornitori di servizi i requisiti minimi di queste compagnie di trasporto su strada? |  | Cercare l'evidenza che i requisiti minimi definiti nel paragrafo 6.2.1.1.a, 6.2.1.1.e, 6.2.1.1.f, 6.2.1.1.i, 6.2.1.1.k, sono stati comunicati e verificati. |  |
| 6.2. | Controllo delle prestazioni dei sub-vettori |  | Controllo delle prestazioni dei sub-vettori |  |
| 6.2.1. | Criteri di valutazione delle prestazioni per i sub-vettori di Trasporto su Strada |  | Criteri di valutazione delle prestazioni Nelle consociate di aziende multisito potrebbe essere presente un sistema centralizzato per la selezioni e il controllo dei sub-vettori. La sezione 6.2.1 si applica anche in questo caso. |  |
| 6.2.1.1. | Esiste un accordo scritto con ogni sub-vettore di trasporto su strada (FIS e i subappaltatori non integrati), che contenga i requisiti e gli standard relativi ai seguenti criteri: |  | Il valutatore dovrà verificare tutti i requisiti legali dettagliati in detto questionario. Esaminare a campione il raccoglitore dei sub-vettori e spuntare i criteri di prestazione che sono indicati negli accordi formali con i sub-vettori totalmente integrati e quelli non integrati. Un accordo formale può essere un contratto aperto e tutti gli ordini di spedizione relativi. |  |
| 6.2.1.1.a. | - conformità a tutte le leggi e regolamenti nazionali e internazionali applicabili? - autorizzazioni coerenti con le attività di trasporto e operative? - autisti/operatori in possesso di attestazioni/certificati ADR adeguati? - rispetto delle ore di guida/riposo e relative registrazioni? - politica sull'utilizzo di droghe e alcool? - nomina del Consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose e adempimento degli obblighi di legge relativi? - ispezione e prova dei veicoli? - adeguata selezione/qualificazione degli autisti? - copertura assicurativa adeguata? - DPI/attrezzature per l'emergenza? - clausole di security come richiesto dalle leggi applicabili? |  | Se qualcuno dei seguenti requisiti non fosse un requisito di legge nel Paese in cui si svolge la valutazione SQAS, il valutatore dovrà considerare detto requisito come Non Applicabile e scrivere un commento. - autisti/operatori in possesso di attestazioni/certificati ADR adeguati: fare riferimento alle Direttive 2003/59/CE e 2000/56/CE - rispetto delle ore di guida/riposo e relative registrazioni: fare riferimento al reg.to CE 561/2006 e alla Direttiva 2002/15/CE - politica sull'utilizzo di droghe e alcool - 26/05/2014: qualsiasi uso di alcool e droghe (non prescritte dal medico) deve essere proibito - politica sull'utilizzo di droghe e alcool - 26/05/2014: qualsiasi uso di alcool e droghe (non prescritte dal medico) deve essere proibito - nomina del Consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose e adempimento degli obblighi di legge relativi: fare riferimento al cap. 1.8.3 ADR - ispezione e prova dei veicoli (in conformità ai requisiti ADR) - adeguata selezione/qualificazione degli autisti: confrontare le qualifiche degli autisti con i requisiti legali e del cliente (qualora ce ne fossero) - copertura assicurativa adeguata: verificare che l'estensione dell'assicurazione garantisca i requisiti legali e del cliente e possa essere rivista annualmente - DPI/attrezzature per l'emergenza: per il trasporto delle materie pericolose i requisiti sono definiti al cap. 8.1.5. Altri requisiti possono dipendere dai prodotti (SDS) e dalle richieste del cliente. - clausole di security : oltre al cap. 1.10 ADR / RID / ADNR, potrebbero essere applicate altre clausole secondo l'attività logistica svolta. |  |
| 6.2.1.1.b. | - controllo e test sui tubi flessibili? |  | Il valutatore dovrebbe verificare che siano rispettati gli obblighi di legge nazionali e internazionali relativi alle prove da condurre sui tubi flessibili e inoltre se alcuni prodotti necessitano prove addizionali sulle tubazioni flessibili. |  |
| 6.2.1.1.c. | - implementazione del programma BBS per la guida e per il carico/scarico secondo le linee guida Cefic BBS su detti temi? |  | Vedere Cefic/ECTA "Linee guida sulla sicurezza basate sul comportamento per l'addestramento degli autisti e la guida sicura dei veicoli merci su strada" e "Linee guida sulle migliori pratiche per il carico sicuro (ONU) dei Veicoli Merci su Strada" |  |
| 6.2.1.1.d. | - pianificazione dei viaggi includendo il parcheggio sicuro dei veicoli in termini di sicurezza e security? |  | Ciò è applicabile in qualunque caso. Nel caso di parcheggio di veicoli che trasportano merci pericolose fare riferimento ai capitoli 8.4, 1.10.1.3 e 1.10.3.2.2 (c) dell'ADR. Fare riferimento alla domanda 11.2.1.5 |  |
| 6.2.1.1.e. | - inoltro dei documenti di trasporto e doganali a tutte le parti interessate, inclusa la Ricevuta di Intercambio di Attrezzature (EIR - Equipment Interchange Receipt) ove richiesto? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 6.2.1.1.f. | - uso dei numeri di emergenza/capacità di risposta alle emergenze? |  | Questo può essere l'utilizzo del numero di emergenza del vettore principale o uno specifico numero del sub-vettore. Ci possono essere anche accordi formali con un'azienda specializzata in interventi di risposta all'emergenza. Questa possibilità deve essere associata ad un numero di telefono monitorato 24 ore su 24, sette giorni su 7. |  |
| 6.2.1.1.g. | - manutenzione preventiva del veicolo e ispezione legale delle attrezzature di trasporto? |  | Livello di conformità in accordo con i punti SQAS applicabili. In alcuni Paesi la manutenzione preventiva potrebbe essere un obbligo di legge. |  |
| 6.2.1.1.h. | - uso di stazioni di lavaggio per cisterne, approvate? |  | Da approvare da parte della compagnia valutata in relazione al contratto dei clienti (se applicabile) e le domande pertinenti della valutazione SQAS. | X |
| 6.2.1.1.i. | - conformità ai requisiti del sito del cliente? |  | Verificare le istruzioni date agli autisti dei sub-vettori in merito alle seguenti prassi presso i siti di carico e scarico: ad es. lavori in quota, procedure di sicurezza per l'ingresso in cisterna, responsabilità e prassi per prelevare il campione in sicurezza, messa in sicurezza del carico, pulizia delle attrezzature. Assegnare un punteggio positivo solo se tutti gli elementi sono rispettati, altrimenti inserire i commenti conseguentemente. Il sito del cliente può essere il sito di carico e/o di scarico. |  |
| 6.2.1.1.j. | - adeguati criteri di formazione degli autisti (ad es. formazione specifica di prodotto, legislativa o per clienti specifici) |  | La formazione legislativa supplementare (in accordo con la normativa EU 2003/59/EC) per gli autisti deve essere pianificata associandola con i requisiti specifici di prodotto o del cliente. Schede di sicurezza e requisiti dei clienti devono essere verificati. |  |
| 6.2.1.1.k. | - sub-subvezione non ammessa? |  | È necessario stipulare un accordo con ciascun subappaltatore per specificare se il subappalto è o meno consentito. |  |
| 6.2.1.1.l. | - gestione e registrazione delle non conformità (eventi durante il trasporto) |  | includendo incidenti/infortunio, quasi incidenti, ... prendere in considerazione il sistema di codifica ECTA. Questo comprende anche carenze segnalate dall'autista. |  |
| 6.2.1.1.m. | - confidenzialità dei dati operativi e commerciali? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 6.2.1.1.n. | - dispone di un sistema per calcolare le emissioni di gas a effetto serra (GHG) dei trasporti, basato sui requisiti della sezione 9 di questo questionario? |  | Fare riferimento alla sezione 9. |  |
| 6.2.2. | Processo di monitoraggio delle prestazioni |  | Processo di monitoraggio delle prestazioni |  |
| 6.2.2.1. | L'azienda dispone di un processo documentato per la valutazione e controllo delle prestazioni di tutte le proprie controparti logistiche? |  | Cercare a campione i rapporti di valutazione e delle prestazioni del servizio e l'evidenza, dai verbali di riunione e altre comunicazioni, che vi sia stato un dialogo per seguire le azioni di miglioramento. Tutti gli elementi applicabili menzionati nel paragrafo 6.2.1.1 devono essere inclusi. |  |
| 6.2.2.2. | Per tutti i partner logistici che sono stati valutati secondo SQAS: sono esaminati nella loro prestazione sulla base dei seguenti moduli? |  | Cercare l'evidenza che l'azienda abbia analizzato i rapporti delle proprie controparti presenti nel database SQAS, o in alternativa abbia ottenuto detti rapporti direttamente dalle aziende valutate. L'analisi deve contenere una conclusione, ove applicabile, un piano di azione basato sul suddetto rapporto e deve essere firmata dalla Direzione. Il rapporto di valutazione dovrebbe includere i criteri, relativi alla prestazione indicati nell'accordo scritto di cui al punto 6.2.1.1. Se i criteri concordati non sono rispettati dovrebbe essere indicato nel Piano di azione del rapporto di valutazione. |  |
| 6.2.2.2.a. | - SQAS Transport Service per tutti i sub-vettori di trasporto su strada non integrati? |  | La valutazione dei fornitori completamente integrati avviene attraverso verifiche interne, come descritto nel paragrafo 5.3.1.1. |  |
| 6.2.2.2.b. | - SQAS Warehouse per i servizi di magazzinaggio? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 6.2.2.2.c. | - SQAS Rail per trasporti ferroviari? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 6.2.2.2.d. | - SQAS Cleaning per stazioni di lavaggio? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 6.2.2.2.e. | Quando sono analizzati i rapporti delle stazioni di lavaggio: sono state verificate dal vettore le domande relative all'entrata in spazi confinati? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 6.2.2.3. | Quando i sub-vettori di trasporto su strada non integrati non sono valutati SQAS, la società utilizza sistemi di valutazione alternativi per valutare le loro prestazioni? |  | I metodi e le aree di verifica dovranno essere riassunti nei commenti. Cercare evidenza che l'azienda ha analizzato il rapporto di valutazione delle controparti. L'analisi deve mettere in evidenza le carenze e contenere una conclusione che faccia riferimento ai criteri di performance dell'accordo scritto menzionato al punto 6.2.1.1. Selezionare in modo casuale un campione di file di sub-vettori. I requisiti minimi per valutare positivamente questa domanda sono: il trasportatore principale deve avere una copia delle parti del manuale del conducente del subappaltatore o simili (ad esempio strumenti digitali), affrontando tutti gli elementi menzionati nelle domande 11.3.1.4 e, se applicabile, 11.3.1.5 e 11.3.1.6. Il trasportatore principale può effettuare valutazioni sul sito del sub-vettore, ma questo non è un requisito. La frequenza minima è di una valutazione ogni 3 anni. Cercare prove che il sistema di valutazione abbia portato ad azioni correttive e al dialogo con i sub-vettori di trasporto non integrati. |  |
| 6.2.2.4. | Quando non sono utilizzati i moduli SQAS, vengono tenuti in considerazione i seguenti criteri per valutare i sub-vettori di trasporto su strada non integrati?: |  | Il valutatore deve verificare il livello di implementazione e il dialogo in corso con il fornitore del servizio. Traendo esempio dal punto 6.2.2.3 controllare le evidenze richieste dal punto 6.2.2.4a al punto 6.2.2.4.n. |  |
| 6.2.2.4.a. | - requisiti legali come definiti nella sezione 6.2.1.1.a |  | Il trasportatore principale deve avere copie dei seguenti documenti di ogni sub-vettore: - certificati di assicurazione validi richiesti dalla legge e/o dai clienti chimici - certificato DGSA valido (se applicabile) - la/le licenza/e dell'operatore |  |
| 6.2.2.4.b. | - implementazione del programma BBS (Behaviour Based Safety) per la guida e il carico/scarico secondo le linee guida Cefic BBS su detti temi? |  | Un'autovalutazione è un requisito minimo. |  |
| 6.2.2.4.c. | - politica sull'utilizzo di droghe e alcool? |  | Un'autovalutazione è un requisito minimo. |  |
| 6.2.2.4.d. | Pianificazione dei viaggi includendo il parcheggio sicuro dei veicoli in termini di sicurezza e security? |  | Il valutatore dovrà verificare se la società valutata che agisce nelle vesti di Principale Contraente emette i Piani di Viaggio del Sub-Vettore, includendo il parcheggio del veicolo in termini di sicurezza e security. Oppure se la società valutata che agisce nelle vesti di Principale Contraente si assicura che il Sub Vettore emetta Piani di Viaggio dedicati, che tengano in considerazione il parcheggio del veicolo in termini di sicurezza e security. |  |
| 6.2.2.4.e. | - inoltro dei documenti di trasporto e doganali a tutte le parti interessate, inclusa la Ricevuta di Interscambio di Attrezzature (EIR - Equipment Interchange Receipt) ove richiesto? |  | Un'autovalutazione è un requisito minimo. |  |
| 6.2.2.4.f. | - uso dei numeri di emergenza/capacità di risposta alle emergenze |  | Un'autovalutazione è un requisito minimo. |  |
| 6.2.2.4.g. | - manutenzione preventiva del veicolo e valutazione della conformità delle attrezzature di trasporto |  | Il trasportatore principale deve disporre di prove documentate di controlli a campione che dimostrano l'attuazione del programma di manutenzione preventiva e l'ispezione/prove obbligatorie per ogni sub-vettore. |  |
| 6.2.2.4.h. | - uso di stazioni di lavaggio cisterne approvate |  | Un'autovalutazione è un requisito minimo. |  |
| 6.2.2.4.i. | - conformità ai requisiti del sito del cliente |  | Un'autovalutazione è un requisito minimo. |  |
| 6.2.2.4.j. | - adeguati criteri di formazione degli autisti (ad es. formazione specifica di prodotto legislativa o per clienti specifici) |  | Il trasportatore principale deve aver documentato prove di controlli a campione sull'attuazione del programma di formazione di ciascun sub-vettore. |  |
| 6.2.2.4.k. | - gestione e registrazione delle non conformità (eventi durante il trasporto) |  | Un'autovalutazione è un requisito minimo. | X |
| 6.2.2.4.l. | - confidenzialità dei dati operativi e commerciali? |  | Un'autovalutazione è un requisito minimo. |  |
| 6.2.2.4.m. | - clausole di security come richiesto dalle leggi applicabili? |  | Un'autovalutazione è un requisito minimo. |  |
| 6.2.2.4.n. | - un sistema per calcolare le emissioni di gas a effetto serra (GHG) dei trasporti sulla base dei requisiti della sezione 9 di questo questionario? |  | Un'autovalutazione è un requisito minimo. |  |
| 6.2.2.4.o. | Requisiti OCS nel caso di subappalto del trasporto di plastica? |  |  | M |
| 6.2.2.5. | La società valutata possiede una evidenza documentata che il rispetto dei criteri delle prestazioni: |  |  |  |
| 6.2.2.5.a. | - è stato verificato prima della firma del contratto con ogni sub-vettore di trasporto su strada e veniva riverificato regolarmente? |  | L'osservanza di questi criteri dovrebbe essere verificata prima che l'accordo sia sottoscritto e controllata almeno annualmente. Verificare che vi sia evidenza documentata che il controllo delle prestazioni sia stato fatto. |  |
| 6.2.2.5.b. | - è verificato regolarmente tramite dialogo e programmi di miglioramento con i sub-vettori di traspoto su strada selezionati sulla base della verifica delle prestazioni del servizio? |  | Deve essere disponibile un programma di revisione delle prestazioni del servizio (verifica delle non conformità, criteri delle prestazioni, tabelle di valutazione,...) associato ad una valutazione dei miglioramenti. I criteri di selezione per la verifica delle prestazioni del servizio dovrebbero dipendere dall'impatto sul rischio del sub-vettore di trasporto su strada. |  |
| 7. | Attrezzature: Specifica, Ispezione, Manutenzione e Calibrazione |  | Attrezzature: Specifica, Ispezione, Manutenzione e Calibrazione |  |
| 7.1. | Specifiche delle attrezzature |  | Specifiche delle attrezzature |  |
| 7.1.1. | C'è una specifica scritta per l'acquisto o il leasing di ciascun veicolo/cisterna stradale/contenitore cisterna e relative attrezzature, che comprenda i seguenti elementi: |  | Verificare l'ultima revisione delle specifiche e relativo contratto per un veicolo o contenitore-cisterna acquistato di recente, compresa l'attrezzatura relativa, es.: tubi flessibili, guarnizioni. Elementi sottoposti a normative specifiche come le cinture di sicurezza, gli specchietti per angolo morto, ... devono sempre essere presenti. Tutti gli elementi non regolamentati da norme specifiche devono essere inclusi nell'acquisto delle attrezzature. |  |
| 7.1.1.a. | - aria condizionata? |  | E' stato dimostrato che l'aria condizionata migliora la concentrazione dell'autista, aumentando la sicurezza nella guida in generale. Inoltre un abbigliamento che copra il corpo intero contribuisce indirettamente alla sicurezza poiché riduce le conseguenze in caso di contatto improvviso con prodotti chimici. |  |
| 7.1.1.b. | - segnalatore di rischio di ribaltamento? |  | Un sistema di allarme che segnali, sul cruscotto dell'autista, il rischio di ribaltamento è un primo passo, ma dev'essere distinto dal Programma di Stabilità Elettronico (domanda 7.1.1.d) che garantisce un maggior livello di sicurezza. |  |
| 7.1.1.c. | - interconnessione con l'aggancio della ralla? |  | Il sistema di interconnessione previene che la motrice si allontani quando la ralla non è agganciata. Il sistema può essere meccanico e/o elettronico. |  |
| 7.1.1.d. | - controllo elettronico di stabilità (ESC)? |  | Il Controllo Elettronico di Stabilità (ESC) è la definizione generica di un sistema concepito per migliorare la guida di un veicolo, specialmente in condizioni limite quando il conducente rischia di perderne il controllo. I costruttori di automezzi usano diversi nomi commerciali (ESP, VSA, DSC, CST, VDC, ecc.). ESC raffronta la direzione imposta dal conducente su sterzo e freni con la risposta del veicolo e la corregge mediante accelerazione laterale, rotazione (yaw) e velocità individuale delle ruote e aiuta il conducente a mantenere il controllo del veicolo. |  |
| 7.1.1.e. | - strisce retro-riflettenti nella zona posteriore e laterale? |  | Le strisce retro-riflettenti nella zona posteriore e laterale sono posizionate lungo il profilo posteriore e laterale del semirimorchio (requisiti legali). |  |
| 7.1.1.f. | - dispositivo di controllo elettronico della distanza di sicurezza? |  | Questo sistema avvisa l'autista quando il veicolo è troppo vicino ad un oggetto (automobile, altro veicolo,...) in relazione alla sua velocità. Un sistema automatico di frenata/rallentamento è facoltativo. |  |
| 7.1.1.g. | - sistema di deviazione di corsia? |  | Un sistema di avviso di deviazione dalla corsia è un dispositivo progettato per avvertire il conducente quando il veicolo inizia a uscire dalla sua corsia. |  |
| 7.1.1.h. | - sistema di protezione dell'autista dal rischio di addormentarsi alla guida? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 7.1.1.i. | - sistema di blocco delle comunicazioni se il mezzo è in movimento? |  | Dovrebbe essere installato un sistema che blocca automaticamente ogni forma di comunicazione (cellulare, ricevimento dati) durante la marcia del mezzo. Se il mezzo è parcheggiato il sistema può autorizzare le comunicazioni. |  |
| 7.1.1.j. | - sistema di accesso sicuro all'attrezzatura per il carico/scarico? |  | È sempre necessario un accesso sicuro a tutta l'attrezzatura. Es: quando un pianale da 30 piedi è utilizzato per il trasporto di un contenitore da 20 piedi, la valvola di fondo deve essere raggiungibile senza rischio di caduta. Commento obbligatorio. |  |
| 7.1.1.k. | - sistema di gestione del veicolo? |  | Un sistema di gestione del veicolo interfacciato con un apparecchio per la gestione centralizzata della flotta permette all'azienda di istruire gli autisti in modo attivo. Questo sistema trasmette i dati in merito al consumo di carburante, prestazione di guida sicura, uso dei freni, comportamento dell'autista ed altre informazioni utili. Può essere utilizzato nel programma BBS aziendale. |  |
| 7.1.1.l. | - controllo a distanza della valvola di fondo quando vengono trasportati liquidi? |  | Quando le cisterne contenenti liquidi sono scaricate sotto pressione, l'autista deve avere la possibilità di chiudere la valvola da una posizione a distanza se il collegamento sta perdendo prodotto. |  |
| 7.1.1.m. | - valvola di sfiato azionata a terra? |  | Questo aiuta a ridurre la necessità di lavorare in quota sulla parte superiore delle cisterne. Il valutatore chiederà un ordine di acquisto negli ultimi 3 anni. Se non è disponibile alcun acquisto, la domanda non sarà applicabile. |  |
| 7.1.2. | È sempre disponibile una flangia DIN 80 PN 10 tra la valvola di scarico e il tappo di ogni collegamento di carico/scarico? |  | Vedi sezione 12.3 del documento "Best Practice Guidelines for Safe (Un)Loading of Road Freight Vehicles" |  |
| 7.2. | Ispezione, manutenzione e taratura dell'attrezzatura |  | Ispezione, manutenzione e taratura dell'attrezzatura |  |
|  |  |  | Questa sezione si applica anche a quei casi in cui l'ispezione preventiva e/o la manutenzione sono esternalizzate. Si prevede che in questo caso la società di trasporto disporrà di un sistema di controllo in atto. Un servizio di trasporto di qualità deve utilizzare solo attrezzature affidabili. Questa sezione ha lo scopo di assicurare che vengano adottati degli efficaci programmi d’ispezione e manutenzione ordinaria che stabiliscano che le attrezzature (di proprietà o in leasing) siano adeguatamente controllate, lubrificate, riparate e comunque mantenute in modo da prevenire un'anomala usura e rottura e individuare i difetti prima che questi possano causare incidenti o fermi operativi. Nelle Aziende di Trasporto che operano in Qualità i casi di usura anomala, danno accidentale o abuso messi in evidenza da ispezioni preventive sono oggetto di indagine. I controlli sulle attrezzature subappaltate sono previsti nella sezione 6 di Gestione dei Sub-vettori. |  |
|  |  |  | I relativi costi di riparazione e sostituzione saranno registrati e analizzati tra le passività e richiederanno interventi di rettifica e controllo come per le altre perdite accidentali. I risultati delle ispezioni preventive faranno da riferimento per i programmi regolari di manutenzione. Ciò vale anche nei casi in cui l’ispezione e/o la manutenzione preventive siano terziarizzate. In tal caso si suppone che l'Azienda di Trasporto abbia messo in pratica un sistema di controllo sul servizio. |  |
| 7.2.1. | Ispezione e manutenzione dell'attrezzatura |  | Ispezione e manutenzione dell'attrezzatura |  |
|  |  |  | La manutenzione dovrebbe essere fatta su tutte le apparecchiature in movimento, indipendentemente dalle ispezioni a cui il veicolo deve essere sottoposto per legge. Deve essere messo a punto, adottato e documentato un programma di manutenzione. Le osservazioni risultanti dal programma di manutenzione ordinaria dovrebbero essere incluse nel programma d’ispezione e viceversa. |  |
| 7.2.1.1. | Esiste un programma documentato per l'ispezione preventiva e la manutenzione che copre i seguenti elementi? |  | La manutenzione preventiva è una manutenzione eseguita regolarmente per ridurre la probabilità di errore. È pianificata ed eseguita prima che si verifichi l'errore. Di solito si basa sulle raccomandazioni dei produttori di apparecchiature. Dare un punteggio positivo per ogni voce inclusa nel programma ed eseguita in conformità con lo stesso, per la quale esistano dei dati registrati. Se la manutenzione è terziarizzata, l'azienda deve stabilire un programma di verifiche dettagliate per essere sicura che la manutenzione sia stata eseguita in accordo alle specifiche concordate. |  |
| 7.2.1.1.a. | - motrici? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 7.2.1.1.b. | - semirimorchi/rimorchi? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 7.2.1.1.c. | - cisterne/container? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 7.2.1.1.d. | - pompe? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 7.2.1.1.e. | - compressori? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 7.2.1.1.f. | - pneumatici? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 7.2.1.1.g. | - attacchi di messa a terra? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 7.2.1.1.h. | - fermi di sicurezza (twist locks)? |  | Twist locks are applicable to the carriage of swap bodies, tank containers and other containerized traffic. |  |
| 7.2.1.1.i. | - dispositivi per il fissaggio e bloccaggio (fardatura) del carico? |  | Load securing devices like anti-slip material, lashes. Materials such as fixed lashing eyes, trailer floors, curtains, side planks, etc. |  |
| 7.2.1.1.j. | - equipaggiamento ADR? |  | Copri tombino, bottiglia lava occhi,… in conformità con il capitolo ADR 8.1.5. |  |
| 7.2.1.1.k. | - valvole e valvole di sfiato? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 7.2.1.1.l. | - dispositivi di aggancio/collegamento? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 7.2.1.1.m. | - guarnizioni/tenute? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 7.2.1.1.n. | - strumenti di misura? |  | Misuratori di pressione, temperatura, livello. |  |
| 7.2.1.1.o. | - dispositivi di controllo della temperatura? |  | Per tenere accuratamente sotto controllo la temperatura di un'unità di trasporto a temperatura controllata, senza un coinvolgimento elevato da parte dell'operatore, un sistema di controllo della temperatura si basa su un sensore di temperatura come ad esempio una termocoppia o RTD come dato in ingresso. Confronta la temperatura effettiva con quella attesa o impostata e fornisce un dato in uscita al dispositivo di controllo. Questi dispositivi possono essere montati su carri frigoriferi, cisterne, veicoli refrigeranti sia raffreddati che riscaldati. |  |
| 7.2.1.2. | Esistono una procedura scritta ed un sistema di registrazione per le prove periodiche (almeno una volta all'anno) ai tubi flessibili, che comprenda i seguenti elementi: |  | Questa domanda si applica ai tubi di scarico sia di liquidi che solidi sfusi. I tubi flessibili costituiscono un'attrezzatura critica in quanto la loro rottura può causare gravi danni alla salute e ambientali. Tutti i tubi dovrebbero essere identificati in modo univoco, etichettati e inventariati in un database per agevolare un programma di manutenzione/collaudo e controllo. Verificare le procedure scritte di collaudo e assegnare "SI" ad ogni elemento riscontrato nella procedura scritta, e verificare anche che sia messo in pratica. |  |
| 7.2.1.2.a. | - compatibilità tra tubi flessibili e prodotto? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 7.2.1.2.b. | - identificazione dei diversi tipi e numerazione? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 7.2.1.2.c. | - ispezione periodica e registrazione dei risultati? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 7.2.1.2.d. | - prove periodiche di pressione? |  | Definite secondo le specifiche del tubo utilizzato e altre pubblicazioni di settore. |  |
| 7.2.1.2.e. | - conduttività elettrica? |  | Il valutatore dovrà verificare i requisiti di conduttività elettrica così come indicato dall'azienda valutata nelle procedure scritte o nei certificati in uso e deve poter ricondurre detti requisiti ad una decisione dell'azienda, ad es. basata su pubblicazioni di settore. Una buona indicazione è che i tubi non devono avere una resistenza maggiore di 10 ohms misurata tra gli estremi (da flangia inziale a flangia finale). |  |
| 7.2.2. | Taratura degli Strumenti di Misura |  | Taratura degli Strumenti di Misura |  |
| 7.2.2.1. | L'azienda valutata ha un registro degli strumenti di misura che sono sottoposti a taratura? |  | Cercare un registro delle apparecchiature di misurazione basato sulla valutazione generale del rischio, ad esempio le attrezzature per lavori in spazi confinati. EN 482/2012 + A1:2015 |  |
| 7.2.2.2. | Esistono procedure e registrazioni scritte della taratura, compresa l'identificazione di tutti gli strumenti di misura? |  | Se effettuata internamente la taratura dovrebbe essere fatta da persone responsabili che siano state adeguatamente addestrate e che lavorino in base a procedure verificate. In alternativa la taratura può essere effettuata da un fornitore qualificato certificato ISO 9001 da un ente di certificazione accreditato o qualsiasi altro schema di certificazione equivalente che richiede la calibrazione degli strumenti utilizzati. In questo caso dovrebbe esserci tra il trasportatore ed il fornitore un contratto formale che specifichi i requisiti di taratura e la frequenza. Fatevi mostrare una copia delle procedure e l'elenco degli strumenti soggetti a taratura. |  |
| 7.2.2.2.a. | - misuratori di ossigeno? |  | La taratura dei misuratori di gas per l'ossigeno è regolata dalla direttiva 2014/34/EU. Deve essere presa in considerazione anche la direttiva EN 60079-29-2 "Explosive atmospheres - Part 29-2: Gas detectors - Selection, installation, use and maintenance of detectors for flammable gases and oxygen". È possibile effettuare l'auto calibrazione. |  |
| 7.2.2.2.b. | - rilevatori di gas infiammabili? |  | La taratura dei misuratori di gas per l'ossigeno è regolata dalla direttiva 2014/34/EU. Anche la Direttiva EN 60079-29-2 "Explosive atmospheres - Part 29-2: Gas detectors - Selection, installation, use and maintenance of detectors for flammable gases and oxygen" deve essere presa in considerazione. L'auto-calibrazione è possibile. |  |
| 7.2.2.2.c. | - strumenti per misurare la concentrazione di gas tossici e vapori? |  | Se è presente il pericolo di essere sopraffatti da gas tossici e vapori, questi strumenti devono essere disponibili. Molti di questi strumenti sono tubi che non possono essere tarati, in questo caso verificare la data di scadenza. Fare riferimento alla norma EN 45544. |  |
| 7.2.2.2.d. | - indicatori di temperatura? |  | Si applica solo ai termometri che devono misurare una temperatura precisa; non applicabile per indicatori di massima. |  |
| 7.2.2.2.e. | - indicatori di pressione per gli pneumatici? |  | Se l'azienda si impegna a far da sè la gestione degli pneumatici, il registro di calibrazione del dispositivo deve essere disponibile. Se detta gestione è stata terziarizzata, l'evidenza accettabile è che il subappaltatore sia certificato ISO 9001 da un ente di certificazione accreditato o da qualsiasi altro schema di certificazione equivalente che richieda la calibrazione degli strumenti utilizzati. |  |
| 7.2.2.2.f. | - chiave dinamometrica per il serraggio dei bulloni delle ruote? |  | Se l'azienda si impegna a far da sè la gestione degli pneumatici, il registro di calibrazione del dispositivo deve essere disponibile. Se detta gestione è stata terziarizzata, l'evidenza accettabile è che il subappaltatore sia certificato ISO 9001 da un ente di certificazione accreditato o da qualsiasi altro schema di certificazione equivalente che richieda la calibrazione degli strumenti utilizzati. |  |
| 8. | Sicurezza Basata sul Comportamento (BBS o programma equivalente) |  | Sicurezza Basata sul Comportamento (BBS o programma equivalente) |  |
| 8.1. | Programma BBS per Guida Sicura |  | Programma BBS per Guida Sicura |  |
|  |  |  | Vedere il documento Cefic/ECTA "Behaviour Based Safety Guidelines for training of drivers and safe driving of road freight vehicles". https://cefic.org/library-item/behaviour-based-safety-guidelines-training-drivers-safe-driving-road-freight-vehicles |  |
| 8.1.1. | Addestramento BBS per Guida Sicura |  | Addestramento BBS per Guida Sicura |  |
| 8.1.1.1. | Si tiene conto del programma BBS quando si rivedono i requisiti per l'addestramento di direttori e pianificatori? |  | Prendere visione degli atti relativi ad un progetto con un piano di attuazione documentato e aggiornato. Controllare se le osservazioni/risultati riferiti dai siti di carico/scarico e/o dagli autisti sono raccolte, portate a conoscenza degli autisti/clienti, analizzate e usate dal trasportatore per apportare correzioni e miglioramenti. |  |
| 8.1.1.2. | Sono state formalmente individuati e designati gli istruttori BBS qualificati, secondo i requisiti definiti nelle linee guida del Cefic/ECTA BBS? |  | Fare riferimento alla linee guida al punto 8.1 |  |
| 8.1.1.3. | Il contenuto dell'addestramento BBS (o di un sistema equivalente) per autisti e la modalità di attuazione (basata su osservazione, consigli diretti e comunicazione interattiva) sono stati sviluppati coerentemente con le linee guida Cefic/ECTA BBS? |  | Controllare se contenuto e formato del programma di addestramento (o sistema equivalente) riflettono lo spirito delle linee-guida BBS, es.: sessioni individuali dell'istruttore con l'autista osservato e consigliato durante la guida, ponendo attenzione sulle abilità comportamentali. |  |
| 8.1.1.4. | La frequenza dell'addestramento BBS per autisti è stata fissata e viene rispettata? |  | Controllare il programma di addestramento e l'implementazione rivolgendo domande agli autisti. La frequenza può essere di una volta ogni 1 - 5 anni a seconda del risultato dell'analisi annuale di rendimento di ogni singolo autista. Il training BBS può essere combinato con l'addestramento come indicato nella Direttiva 2003/59/EC. |  |
| 8.1.1.5. | Viene tenuta una registrazione personale dell'addestramento BBS per ogni autista (inclusi i sub-vettori totalmente integrati), con le osservazioni sulle abilità comportamentali? |  | Controllare le registrazioni dell'addestramento. Devono essere addestrate tutte le persone assunte da più di 3 mesi. Le altre devono essere incluse nel programma. I commenti devono essere sempre inclusi. Questa domanda è applicabile anche ai sub-vettori totalmente integrati (autisti). |  |
| 8.1.2. | Risultati, analisi e verifiche BBS |  | Risultati, analisi e verifiche BBS |  |
| 8.1.2.1. | I risultati individuali dell'addestramento BBS sono comunicati all'autista, le azioni correttive sono concordate, registrate e seguite? |  | Controllare addestramento e schede individuali degli autisti. Chiedere agli autisti (e sub-vettori completamente integrati) se sono informati del risultato dei loro addestramenti BBS e relative azioni successive. |  |
| 8.1.2.2. | Sono identificati e misurati indicatori chiave di rendimento, quali: |  | L'azienda valutata dovrebbe assicurare che la raccolta dei dati relativi agli indicatori chiave (KPI) su base annuale e le relative relazioni siano integrate nel suo sistema di gestione (il programma R C di ECTA e la rapportazione dei KPI dovrebbe essere il riferimento per utilizzo da parte delle aziende). Gli indicatori KPI dovrebbero misurare la frequenza di incidenti/infortuni in base alle ore lavorate. Ai fini dell'analisi KPI, supponiamo che ogni dipendente lavori 2000 ore per anno lavorativo. |  |
| 8.1.2.2.a. | - incidenti e infortuni durante il trasporto? |  | Controllare le segnalazioni di incidenti (fare riferimento alla domanda SQAS Core 5.1.1.a) e le schede individuali degli autisti. | M |
| 8.1.2.2.b. | - incidenti e infortuni al punto di carico? |  | Controllare le segnalazioni di incidenti (fare riferimento alla domanda SQAS Core 5.1.1.a) e le schede individuali degli autisti. | M |
| 8.1.2.2.c. | - incidenti e infortuni al punto di scarico? |  | Controllare le segnalazioni di incidenti (fare riferimento alla domanda SQAS Core 5.1.1.a) e le schede individuali degli autisti. | M |
| 8.1.2.2.d. | Indice degli infortuni con assenza dal lavoro (LTIR - Lost Time Injury Rate)? |  | L'assenza dal lavoro per infortunio è riferita a incidenti sul lavoro che abbiano avuto come conseguenza l'inabilità del dipendente a lavorare per l'intero turno successivo. L'indice degli infortuni si riferisce al numero degli infortuni accaduti in un anno e per milione di chilometri percorsi. Ad es.: un’ azienda ha avuto 5 incidenti con assenza da lavoro (LTI) in un anno. I chilometri percorsi sono stati 10 milioni. L'indice degli infortuni con assenza sarà: 5 infortuni con assenza da lavoro/10 milioni di chilometri percorsi = 0,5 LTI /milione di km. Le aziende di trasporto dovrebbero misurare l'indice degli infortuni con assenza dal lavoro sia per i propri autisti che per quelli dei sub-vettori. Questo KPI è legato alla performance aziendale. |  |
| 8.1.2.2.e. | Indice Personale d'Infortunio? |  | L'infortunio personale è l'accadere di un incidente sul luogo di lavoro che sia causa d'infortunio per il dipendente. L'indice personale d'infortunio si riferisce al numero di tali infortuni che accadono in un certo periodo di tempo in relazione al numero totale di ore lavorate in tale periodo di tempo. Le aziende di trasporto dovrebbero misurare l'indice personale d'infortunio sia per i propri autisti che per quelli dei sub-vettori (FIS) per milione di chilometri percorsi. Questo KPI è legato alla performance aziendale. |  |
| 8.1.2.2.f. | Media annuale dei giorni di addestramento? |  | Questo KPI dovrebbe essere misurato per i propri dipendenti (autisti e impiegati) e per gli autisti dei sub-vettori (totalmente integrati). Questo KPI misura il numero annuo di giorni di addestramento per autista / impiegato. Se si necessitano chiarimenti vedere i requisiti ECTA per detti rapporti. Questo KPI permette al LSP (fornitore di servizi logistici) di quantificare l'impatto dell'investimento nell'addestramento. Questo KPI è legato alla performance aziendale. |  |
| 8.1.2.2.g. | - danni? |  | Per i sub-vettori totalmente integrati è necessario verificare se il processo è applicato e se le registrazioni sono disponibili ed hanno avuto un seguito. |  |
| 8.1.2.3. | E' implementato un programma per l'osservazione e il controllo occasionale (spot) degli autisti in relazione alle loro prestazioni di servizio? Le liste di controllo giornaliere registrate dagli autisti sono incluse nei controlli a campione? |  | Verificare se sia stato implementato uno qualunque dei meccanismi proposti nel documento "Behaviour Based Safety Guidelines for training of drivers and safe driving of road freight vehicles" (punto 10) o un sistema equivalente. |  |
| 8.1.2.4. | risultati e le esperienze derivanti dal programma BBS si riflettono nei programmi di aggiornamento della formazione? |  | Controllare che i risultati complessivi e le tendenze come descritti ai punti 8.1.2.2 da 'a' a 'g', e 8.1.2.3 siano documentati come esperienza di apprendimento ed inclusi nei programmi di aggiornamento. |  |
| 8.2. | Linee guida di buona prassi per il carico/scarico in sicurezza dei veicoli per il trasporto stradale delle merci |  | Linee guida di buona prassi per il carico/scarico in sicurezza dei veicoli per il trasporto stradale delle merci |  |
| 8.2.1. | La Direzione ha adottato anche le linee guida Cefic/ECTA sulla "Buona prassi per il carico/scarico in sicurezza dei veicoli per il trasporto stradale delle merci"? |  | Prendere visione degli atti relativi ad un progetto con un piano di attuazione documentato e aggiornato. Controllare se le osservazioni/risultati riferiti dai siti di carico/scarico e/o dagli autisti sono raccolte, portate a conoscenza degli autisti/clienti, analizzate ed usate dal trasportatore per apportare correzioni e miglioramenti. |  |
| 8.3. | Sensibilizzazione di tutte le controparti nel servizio |  | Sensibilizzazione di tutte le controparti nel servizio |  |
| 8.3.1. | L'azienda promuove e verifica l'implementazione dei seguenti principi del programma BBS con le sue controparti per i servizi di logistica: |  | Deve essere presente un'azione di promozione attiva verso tutti i fornitori di servizi. Questa può essere inclusa nell'accordo scritto, nelle sessioni di addestramento o informazione rivolte ai fornitori di servizio o tramite altri mezzi di comunicazione. La promozione del BBS è importante, ma verificarne il seguito è ancora più importante. I mezzi di monitoraggio possono essere: l'informazione costante del numero di BBS attuati presso il fornitore di servizio, fornendo la valutazione annuale BBS (per i sub-vettori integrati). |  |
| 8.3.1.a. | - guida? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 8.3.1.b. | - carico? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 8.3.1.c. | - scarico? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 8.3.1.d. | - lavaggio? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 9. | Misurazione e Gestione delle emissioni di gas a effetto serra da trasporto (GHG) Questa sezione segue una gerarchia di domande, dove ogni domanda richiede un calcolo più dettagliato rispetto alla precedente. Il grafico sottostante mostra i fornitori di servizi logistici e la loro relazione, che vengono presi in considerazione nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra (GHG). |  | Misurazione e Gestione delle emissioni di gas a effetto serra da trasporto (GHG) La Commissione Europea prevede di stabilire un quadro europeo per la misurazione armonizzata delle emissioni di gas a effetto serra nel settore del trasporto e della logistica, basato su standard globali. Questo quadro potrebbe essere utilizzato per fornire alle imprese e agli utenti finali una stima dell'impronta di carbonio delle loro scelte, aumentando la domanda da parte degli utenti finali e dei consumatori di soluzioni di trasporto e mobilità più sostenibili. Nella Strategia per una Mobilità Sostenibile e Intelligente pubblicata dalla Commissione Europea nel dicembre 2020, è stato definito il seguente obiettivo: riduzione del 90% delle emissioni di gas a effetto serra nel settore del trasporto entro il 2050, rispetto ai livelli del 1990. |  |
| 9.1. | Scope 1: Misurazione delle emissioni dei veicoli di proprietà o controllati dall'azienda. |  | Scope 1 Le emissioni includono quelle dirette derivanti da beni di proprietà o controllati dall'azienda valutata, utilizzando carburanti pagati dall'azienda. Questo include la combustione di carburanti solidi o liquidi acquistati per produrre energia, calore o vapore da utilizzare in attrezzature fisse o mobili (ad esempio, camion, veicoli, generatori). Le FIS (Flotte di Veicoli Aziendali) non sono incluse in queste domande. |  |
| 9.1.1. | La società valutata ha un sistema per raccogliere dati che consentono il calcolo basato sull'energia (carburante) delle proprie emissioni di gas a effetto serra (GHG) per tutti i propri camion il cui carburante è pagato dalla società? |  | Il sistema dovrebbe coprire tutti i tipi di carburanti utilizzati dall'azienda. In questa sezione, l'espressione "azienda valutata" ha lo stesso significato che nelle altre parti del questionario: si riferisce all'azienda situata in un sito specifico. Se l'azienda valutata non gestisce i propri camion, questa domanda non è applicabile. L'azienda valutata deve disporre di un sistema per registrare i seguenti dati: - carburante consumato per ogni tipo di carburante (es: tramite le fatture di acquisto del carburante) L'azienda potrebbe consumare diversi tipi di carburante, ad esempio: - diesel - diesel/miscela di biodiesel - biodiesel - CNG (Gas Naturale Compresso) / LNG (Gas Naturale Liquefatto) - idrogeno - etc. - chilometraggio totale percorso (ad esempio, tramite il contachilometri su base periodica) - tonnellaggio trasportato (ad esempio, tramite ordini di trasporto) |  |
| 9.1.2. | L'azienda valutata dispone di un sistema per calcolare annualmente l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) legate al trasporto (espresso in kg CO2 equivalente per tkm) utilizzando i dati raccolti nella domanda 9.1.1.? |  | Il termine kg CO2e sta per kg di CO2 equivalente: è un'unità che descrive l'impatto di diversi gas a effetto serra come una misura unica, in relazione al potenziale di riscaldamento globale del biossido di carbonio (CO2). |  |
| 9.1.3. | L'azienda conosce la quantità di carburante consumato per categoria di trasporto/attività su base annua? |  | Un'azienda potrebbe avere diverse categorie di trasporto/attività, ad esempio: - camion cisterna (liquido/solido) - merci confezionate - camion refrigerati - ecc. Per rispondere positivamente alla domanda, l'azienda dovrebbe misurare il carburante consumato per ogni categoria di trasporto/attività e per ogni tipo di carburante utilizzato. Nel caso in cui la quantità esatta non sia nota, verrà accettata una stima ragionevole. Per una spiegazione dettagliata delle categorie di trasporto, consulta le linee guida del GLEC Framework.: "Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting". Ultima versione. Modulo 5 https://www.smartfreightcentre.org/en/downloads/ |  |
| 9.1.4. | L'azienda ha calcolato le emissioni Tank-to-Wheel _TTW derivanti dal carburante consumato durante l'ultimo anno utilizzando la formula: kg CO2e = Σ (carburante/litri) × fattore di emissione carburante Tank-to-Wheel _TTW (kg CO2e/ litri di carburante)? |  | L'azienda utilizzerà i fattori di emissione del carburante provenienti dalle GLEC framework guideline: linee guida del GLEC Framework.: "Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting" ultima versione. Il documento può essere scaricato al seguente link: https://www.smartfreightcentre.org/en/downloads/ Per ogni tipo di carburante, possono essere utilizzati tre fattori: WTT, TTW e WTW. - Well-to-Tank (WTT): Le emissioni WTT (Well-To-Tank) comprendono tutti i processi che intercorrono dalla fonte dell'energia (il pozzo) fino al punto di utilizzo (il serbatoio), passando per le fasi di estrazione, lavorazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia. - Tank-to-Wheel (TTW): Queste sono le emissioni derivanti dalla combustione dei carburanti per alimentare le attività (la ruota). - Well-to-Wheel (WTW): Queste sono le emissioni dell'intero ciclo di vita del carburante e dovrebbero essere equivalenti alla somma delle emissioni WTT (Well-To-Tank) e TTW (Tank-To-Wheel). Per questa domanda dovrebbe essere utilizzato il TTW (Tank-To-Wheel). |  |
| 9.1.5. | Nel caso in cui l'azienda stocchi/gestisca merci nel proprio sito o in una fase intermedia prima di raggiungere la destinazione finale: vengono calcolate le emissioni TTW in kg CO2e derivanti dal carburante consumato? |  | Nel caso in cui una spedizione necessiti di una gestione intermedia prima di proseguire verso la destinazione finale, l'azienda dovrebbe avere un sistema per calcolare il consumo energetico aggiuntivo. Se le merci sono stoccate in un magazzino, fare riferimento alla sezione 10.3 del questionario SQAS 2022 Warehouse per il calcolo del consumo energetico. Il carburante o il gas utilizzato per il riscaldamento degli uffici dell'azienda non deve essere incluso. Tuttavia, l'azienda è incoraggiata a misurare e ridurre questo consumo di energia, sebbene ciò non verrà considerato ai fini del punteggio della domanda. |  |
| 9.1.6. | L'azienda ha calcolato le emissioni di Scope 1? kg CO2e = Somma delle risposte alle domande 9.1.4. e 9.1.5. |  |  |  |
| 9.2. | Scope 2: Emissioni derivanti dall’utilizzo dell'elettricità. |  | Le emissioni Scope 2 sono emissioni indirette derivanti dalla produzione e distribuzione di elettricità, calore e vapore acquistati dall'azienda valutata per l'utilizzo nei propri siti logistici, veicoli elettrici o altri beni di proprietà che richiedono elettricità. |  |
| 9.2.1. | L'azienda ha misurato l'elettricità acquistata per l'uso nei propri siti logistici, veicoli elettrici o altri beni di proprietà che richiedono elettricità? |  | Le bollette dell'elettricità forniscono le informazioni più accurate sull'elettricità utilizzata. I consumi energetici tipici derivano dai veicoli alimentati a batterie e dall'elettricità utilizzata per il riscaldamento/refrigerazione e l'illuminazione. L'elettricità consumata dagli uffici dell'azienda non deve essere inclusa. Tuttavia, si incoraggia l'azienda a misurare e ridurre questo consumo di energia. |  |
| 9.2.2. | L'azienda ha calcolato le emissioni Scope 2 derivanti dall'elettricità acquistata WTT menzionata nel punto 9.2.1 durante l'ultimo anno utilizzando la formula: kg CO2e = Σ (elettricità - kWh) × fattore di emissione di elettricità (kg CO2e/ kWh di elettricità)? |  | Il TTW è considerato pari a zero per l'elettricità, poiché tutte le emissioni si verificano nelle fasi WTT al punto di utilizzo. I fattori di emissione da utilizzare dipendono dall'origine dell'elettricità. Le aziende devono raccogliere i fattori di emissione dell'elettricità per i paesi o le regioni in cui sono situati i siti logistici. Le batterie dei veicoli vengono solitamente caricate durante la notte, ma possono anche essere caricate durante il tragitto. I fattori di emissione dell'elettricità per paese possono essere ottenuti anche dall'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA): https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/emissions-factors-2020#emissions-factors (tassa da pagare). In assenza di altri dati, può essere assunto un fattore medio di elettricità dell'UE di 420 g CO2e/kWh (fonte: linea guida del framework GLEC). L'uso di mix specifici per paese può dare valori significativamente diversi, soprattutto nei paesi con una fornitura di elettricità altamente decarbonizzata. |  |
| 9.3. | Scope 3 |  | Le emissioni Scope 3 sono emissioni indirette derivanti dalla catena di fornitura dell'azienda valutata. Questo include le emissioni provenienti da subappaltatori e servizi subappaltati (ad esempio, stoccaggio, lavaggio dei serbatoi). Lo Scope 3 copre anche la produzione e distribuzione dei combustibili bruciati nello Scope 1 (WTT), le emissioni di trasporto incorporate nei beni e servizi acquistati, l'uso del prodotto e la fine della vita del prodotto. In caso di valutazioni multi-sito, la sede centrale può considerare le sue filiali come Scope 3, 2 o 1, a seconda della decisione dell'azienda. Qualunque sia l'approccio adottato, dovranno essere rispettati i seguenti principi: - Le emissioni di gas a effetto serra a livello di filiale dovrebbero essere disponibili. - Deve essere garantito che non ci sia duplicazione nel conteggio delle emissioni tra la sede centrale e le filiali. - Nella revisione della gestione della sede centrale (SQAS 2022 Rev, sezione 5.4), verrà analizzato il programma di misurazione e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle filiali e verranno prese decisioni per ridurre le emissioni. |  |
| 9.3.1. | Subappaltatori completamente integrati e subappaltatori non integrati |  | Se l'azienda valutata non opera con FIS (Subappaltatori completamente integrati) o NIS (Subappaltatori non integrati), questa sezione non è applicabile. |  |
| 9.3.1.1. | L'azienda valutata dispone di un sistema per raccogliere dati che permettano il calcolo basato sull'attività delle emissioni di gas a effetto serra WTW (Well-to-Wheel) del trasporto provenienti dai suoi Subappaltatori Completamente Integrati (FIS) e/o Subappaltatori Non Integrati (NIS)? |  | Esistono due approcci per calcolare le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività di trasporto: "basato sull'attività" e "basato sull'energia". Calcolo basato sull'attività: In questo approccio, le emissioni di gas a effetto serra vengono ottenute moltiplicando i tonne-kilometri per un fattore di emissione. Calcolo basato sull'energia: In questo approccio, le emissioni di gas a effetto serra vengono ottenute moltiplicando il carburante effettivamente consumato per un fattore di conversione standard delle emissioni. Questo metodo è più preciso rispetto all'approccio "basato sull'attività". Nel caso in cui il principale trasportatore subappalti i trasporti a FIS/NIS, l'azienda valutata deve conoscere la quantità di tonnellate e chilometri esternalizzati. Se il subappaltatore non fornisce le informazioni, i tkm percorsi possono essere stimati, a condizione che la stima venga effettuata per ogni ordine di trasporto. Se il carburante consumato dal subappaltatore è noto, il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe essere effettuato come indicato nella sezione 9.1. |  |
| 9.3.1.2. | L'azienda calcola le emissioni WTW (Well-to-Wheel) dai suoi Subappaltatori Completamente Integrati (FIS) e/o Subappaltatori Non Integrati (NIS)? |  | Per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal trasporto, l'azienda dovrebbe utilizzare la linea guida del framework GLEC: "Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting" Scope 3, ultima versione. Il documento può essere scaricato da questo link: https://www.flexmail.eu/f-844a1f54174eb51e |  |
| 9.3.2. | Intermodale/Multimodale Questa sezione segue una gerarchia di domande, in cui ogni domanda richiede un calcolo più dettagliato rispetto a quella precedente. |  | Questa sezione è applicabile solo quando l'azienda di trasporto include il trasporto intermodale/multimodale nei suoi servizi. L'intermodale è un trasporto di merci, in un'unica unità di trasporto intermodale, attraverso modalità di trasporto successive senza manipolare le merci stesse durante il cambio di modalità. Questo termine viene solitamente utilizzato quando sono coinvolti il trasporto su strada e ferroviario. L'unità di trasporto intermodale può essere un container, un corpo intercambiabile, un veicolo stradale o ferroviario o una nave. Multimodale: Trasporto di merci tramite almeno due modalità di trasporto differenti. Il trasporto intermodale è un tipo particolare di trasporto multimodale, spesso basato su un contratto che regola l'intero trasporto multimodale. Di solito, si utilizzano servizi ferroviari o marittimi (acque interne e corto raggio) con movimentazioni su strada all'inizio o alla fine del trasporto, o in entrambi i casi. Le tonnellate e i chilometri dovrebbero includere anche qualsiasi azienda di trasporto sub-subappaltata che stia trasportando il carico richiesto dal principale trasportatore. |  |
| 9.3.2.1. | L'azienda valutata dispone di un sistema per calcolare le emissioni di gas a effetto serra WTW (Well-to-Wheel) basate sull'attività per il trasporto intermodale? |  | Il calcolo delle emissioni può essere effettuato utilizzando fattori compositi o sommando le emissioni delle diverse tratte di ogni spedizione. Una "leg" si riferisce al punto di partenza e al punto di arrivo di una spedizione che utilizza la stessa modalità di trasporto. Per il metodo di calcolo, fare riferimento alla linea guida del framework GLEC: "Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting". Ultima versione, Modulo 5. https://www.smartfreightcentre.org/en/downloads/ |  |
| 9.3.2.2. | L'azienda valutata dispone di un sistema per raccogliere i dati che permettano il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra del trasporto per le tratte su strada, ferrovia e marittime? |  | L'azienda dovrà essere in grado di raccogliere i dati delle emissioni, delle tonnellate e dei chilometri di ogni tratta di ogni spedizione trasportata. |  |
| 9.3.2.3. | L'azienda valutata calcola le emissioni di gas a effetto serra di tutte le tratte coinvolte? |  | Se la tratta su strada della spedizione è effettuata con camion di proprietà, il calcolo delle emissioni di questa tratta sarà incluso nella sezione 9.1 (Scope 1) o 9.2 (Scope 2). Se è subappaltata, sarà inclusa nella sezione 9.3.1 (Scope 3). Per il calcolo delle tratte ferroviarie e marittime, l'azienda utilizzerà la linea guida del framework GLEC: "Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting". Ultima versione, Modulo 5. https://www.smartfreightcentre.org/en/downloads/ Nel caso in cui il numero di spedizioni non giustifichi i calcoli manuali, l'azienda può utilizzare fornitori di soluzioni IT. Come esempi, vedi... https://www.smartfreightcentre.org/en/working-with-sfc-accredited-partners-1/ I fattori WTW (Well-to-Wheel) saranno utilizzati. |  |
| 9.3.3. | Impianti di lavaggio cisterne |  |  |  |
| 9.3.3.1. | Nel caso in cui l'azienda trasporti merci in cisterna liquide o solide e utilizzi stazioni di lavaggio delle cisterne, vengono calcolate le emissioni di gas a effetto serra WTW corrispondenti alle operazioni di lavaggio? La formula per il calcolo sarebbe: kg CO2e = Numero di lavaggi effettuati nell'ultimo anno x kg CO2e per lavaggio. |  | Tipicamente, il carburante/gas viene utilizzato nelle stazioni di lavaggio delle cisterne per le caldaie e l'elettricità viene utilizzata per azionare le pompe. L'azienda di trasporto deve richiedere alle stazioni di lavaggio cisterne i fattori di emissione da utilizzare. Fare riferimento al questionario SQAS 2022 TC, sezione 9.1.6, per vedere come vengono calcolate le emissioni. |  |
| 9.3.4. | Subappalto dello stoccaggio/manipolazione delle merci |  |  |  |
| 9.3.4.1. | Nel caso in cui l'azienda subappalti lo stoccaggio/manipolazione delle merci in qualsiasi fase intermedia prima di raggiungere la destinazione finale, vengono calcolate le emissioni WTW in kg CO2e derivanti dall'energia consumata? |  | Nel caso in cui una spedizione necessiti di una manipolazione intermedia subappaltata prima di raggiungere la destinazione finale, l'azienda dovrebbe avere un sistema per calcolare il consumo aggiuntivo di energia. Se le merci sono stoccate in un magazzino, fare riferimento al questionario SQAS 2022 Warehouse, sezione 10.3, per il calcolo del consumo energetico. |  |
| 9.3.5. | Produzione e distribuzione dei combustibili bruciati nello Scope 1 |  |  |  |
| 9.3.5.1. | L'azienda ha calcolato le emissioni assolute WTT (Well-to-Tank) derivanti dal carburante consumato durante l'ultimo anno utilizzando la formula: kg CO2e = Σ (carburante (litri) × fattore di emissione WTT del carburante (kg CO2e/litro di carburante))? |  | Il fattore dovrebbe essere ottenuto dal "Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting", ultima versione, Modulo 1. |  |
| 9.3.6. | Calcolo delle emissioni Scope 3 |  |  |  |
| 9.3.6.1. | L'azienda ha calcolato le emissioni Scope 3 utilizzando la seguente formula? kg CO2e = Somma delle risposte delle domande della sottosezione 9.3. |  | Le seguenti domande dovrebbero essere aggiunte: 9.3.1.2. + (9.3.2.1. o 9.3.2.3.) + 9.3.3.1. + 9.3.4.1. + 9.3.5.1. |  |
| 9.4. | Calcolo delle emissioni totali (Scope 1, 2 e 3) |  | La misurazione delle emissioni totali è fondamentale perché ha un impatto diretto sul riscaldamento globale. |  |
| 9.4.1. | L'azienda ha calcolato le emissioni totali dell'ultimo anno sommando le emissioni di Scope 1, Scope 2 e Scope 3? |  | Le seguenti domande dovrebbero essere aggiunte: 9.1.6. + 9.2.2. + 9.3.6.1. |  |
| 9.5. | Calcolo delle Tonnellate-Kilometro (tonnes-km) |  |  |  |
| 9.5.1. | L'azienda conosce le tonnellate di prodotto trasportato e i chilometri percorsi (sia a carico che a vuoto) associati a ciascuna categoria specificata nella sezione 9.1.3? |  | Nel caso di trasporto di prodotti sfusi (bulk), le tonnellate (payload) corrispondono al peso netto del prodotto (senza considerare il peso del serbatoio o del container). Nel caso di merci imballate, il peso dovrebbe includere il prodotto e l'imballaggio fornito per il trasporto dal mittente. Non devono essere inclusi nel calcolo: imballaggi aggiuntivi e attrezzature di movimentazione utilizzate dal LSP (Logistics Service Provider). Per ulteriori spiegazioni, consultare la linea guida del GLEC Framework: "Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting", ultima versione, Modulo 5. https://www.smartfreightcentre.org/en/downloads/ |  |
| 9.5.2. | Σ tkm by transport category = (ton shipment 1 x km shipment 1) + (ton shipment 2 x km shipment 2) +…. + (ton shipment n x km shipment n) L'azienda ha calcolato i tonnellate-chilometri (tkm) nell'ultimo anno per ordine di trasporto e per categoria utilizzando la seguente formula? Σtkm per categoria di trasporto = (tonnellate spedizione 1 × km spedizione 1) + (tonnellate spedizione 2 × km spedizione 2) +….+(tonnellate spedizione n × km spedizione n) |  | Il valutatore prenderà un campione di ordini di trasporto e chiederà all'azienda come sono stati calcolati le tonnellate e i chilometri trasportati. |  |
| 9.6. | Calcolo dell'intensità delle emissioni |  | L'intensità delle emissioni è una misura chiave in una compagnia di trasporti, e l'obiettivo è ridurla. Se, ad esempio, un'azienda cambia il carburante utilizzato passando dal diesel a combustibili alternativi o a modalità di trasporto con emissioni inferiori (ad esempio, dalla strada alla ferrovia), l'intensità delle emissioni diminuirà. L'intensità delle emissioni è influenzata dai viaggi a vuoto (distanze percorse senza carico) e dal fattore di carico (percentuale della capacità disponibile utilizzata durante un viaggio con carico). Un maggiore numero di viaggi a vuoto e viaggi con carico parziale aumenteranno l'intensità delle emissioni. Tuttavia, anche la densità del carico influisce sull'intensità delle emissioni: i prodotti a bassa densità aumentano l'intensità delle emissioni, ma questo aumento non implica necessariamente una diminuzione delle prestazioni di trasporto della compagnia. Tra i diversi metodi disponibili per misurare l'intensità delle emissioni, l'SQAS ha adottato il metodo delle emissioni per tonnellata-chilometro. Il valutatore non includerà informazioni sull'intensità delle emissioni, sulle emissioni assolute o sulle tonnellate-chilometro nei commenti delle domande come evidenza oggettiva. |  |
| 9.6.1. | L'azienda ha calcolato l'intensità delle emissioni per categoria di trasporto durante l'ultimo anno utilizzando la formula: Fattore di intensità delle emissioni per categoria di trasporto (g CO2e/tkm) = Emissioni totali ottenute dal punto 9.4.1. per categoria x 1000 / tkm per categoria calcolati nel punto 9.5.2.? |  | Per una spiegazione su come calcolare le emissioni per categorie di trasporto, consultare la linea guida del framework GLEC: "Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting", ultima versione, Modulo 5. https://www.smartfreightcentre.org/en/downloads/ |  |
| 9.7. | Consolidamento e report delle emissioni |  |  |  |
| 9.7.1. | L'azienda consolida in un report le emissioni annuali totali nella seguente forma? - Scope 1 (domanda 9.1.6.) - Scope 2 (domanda 9.2.2.) - Scope 3 (domanda 9.3.6.1.) - Emissioni totali (domanda 9.4.1.) - Intensità delle emissioni per categoria di trasporto (domanda 9.6.1.) |  | Per i calcoli, consultare la dichiarazione GLEC, pagina 50 e seguenti della guida del framework GLEC, ultima versione. |  |
| 9.8. | Formazione |  | Il valutatore cercherà prove di un programma di formazione adeguato e della sua implementazione nei fascicoli individuali del personale. |  |
| 9.8.1. | I pianificatori dei trasporti sono formati sull'ottimizzazione del carico utile e sulla riduzione dei chilometri percorsi a vuoto? |  | Fare riferimento alle linee guida Cefic/ECTA "How to reduce time spent by drivers on site and improve their treatment", Sezione 2.1. Il valutatore cercherà prove dei registri di formazione/piano di formazione all'induzione o dei registri delle esperienze pregresse. |  |
| 9.9. | Riduzione delle emissioni |  |  |  |
| 9.9.1. | Definizione della strategia, degli obiettivi e del programma operativo Le prime tre domande di questa sezione seguono una gerarchia: ogni domanda ha un livello di requisiti superiore rispetto alla precedente. |  |  |  |
| 9.9.1.1. | L'azienda ha definito una strategia per ridurre le proprie emissioni di gas serra nel trasporto, sulla base delle misurazioni effettuate nel punto 9.7.1? |  | I chilometri percorsi possono essere a carico o a vuoto. Una delle modalità per ridurre l'intensità delle emissioni è ridurre i chilometri percorsi a vuoto. Un'altra opzione è aumentare il carico utile per viaggio. |  |
| 9.9.1.2. | L'azienda ha definito gli obiettivi per ridurre la propria intensità di emissione, sulla base delle misurazioni effettuate nel punto 9.6.1, in un programma pluriennale? |  | Il valutatore verificherà se la riduzione è in linea con l'obiettivo indicato nelle linee guida della domanda 9, Strategia di Mobilità Sostenibile e Intelligente. |  |
| 9.9.1.3. | Gli obiettivi includono una riduzione delle emissioni totali, come calcolato nel punto 9.4.1, nel programma pluriennale? |  | Il valutatore verificherà se la riduzione è in linea con l'obiettivo indicato nella domanda 9. |  |
| 9.9.1.4. | L'azienda valutata ha un programma pluriennale per raggiungere gli obiettivi menzionati nei punti 9.9.1.2 o 9.9.1.3? |  | Il programma potrebbe essere in partnership con FIS o con i clienti. Per ottenere un punteggio di uno, il valutatore verificherà che ci sia un programma dettagliato con persone responsabili e scadenze. Il programma dovrà includere passaggi intermedi e un monitoraggio almeno annuale. |  |
| 9.9.1.5. | L'azienda include opzioni di trasporto multimodale per ridurre le emissioni di gas serra? |  | La legislazione locale dovrebbe essere presa in considerazione per definire l'applicabilità della domanda (criteri di distanza). In generale, la domanda non è applicabile quando la distanza tra l'origine e la destinazione finale è inferiore a 100 km. |  |
| 10. | Security |  | Security |  |
| 10.1. | Security nel trasporto |  | Security nel trasporto |  |
| 10.1.1. | L'azienda ha sviluppato provvedimenti di Security riguardanti la diffusione di informazioni relative ai propri trasporti? |  | Le informazioni sulla logistica devono essere protette e salvaguardate all'interno del sistema informatico. Controllare che i sistemi informatici siano adeguatamente protetti. Un'ulteriore possibilità consiste nell'includere una clausola di confidenzialità nella lettera di assunzione che viene conservata dall'Ufficio Risorse Umane. Controllare le clausole di security nei contratti con i fornitori di servizio, i requisiti, e l'elenco dei fornitori approvati. |  |
| 10.1.1.a. | - depositi e posteggi? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 10.1.1.b. | - stazioni di lavaggio? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 10.1.1.c. | - ai punti d'interfaccia con ciascuna azienda subappaltata per i trasporti su strada? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 10.1.1.d. | - ai punti di interfaccia per il trasporto intermodale? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 10.1.2. | Il trasferimento/passaggio di responsabilità in materia di security è firmato e documentato? |  | Controllare il tipo di dispositivi antifurto, attrezzature o disposizioni e l'efficacia nella pratica. |  |
| 10.1.3. | Sono applicati dispositivi, attrezzature o disposizioni per prevenire il furto di veicoli e vengono prese misure per garantire che siano operative ed efficaci in ogni momento? |  | Controllare la disponibilità di evidenze documentate. Come esempio si potrebbe considerare una Ricevuta di Scambio di Attrezzatura (E.I.R. = Equipment Interchange Receipt) |  |
| 10.1.4. | Le cabine di guida dispongono di un sistema di controllo dell'accesso? |  | L'accesso non autorizzato alla cabina di guida dev'essere rilevato ed il sistema di allarme attivato per avvisare l'autista: gli autisti che dispongono di una carta di accesso, una password o un sistema di riconoscimento positivo (riconoscimento degli occhi) possono entrare nella cabina del camion. L'ingresso non autorizzato attiverà un allarme nei sistemi informatici di base e verrà attivato un immobilizzatore. |  |
| 10.1.5. | I veicoli sono dotati di sistema di controllo dell'avviamento? |  | Gli automezzi devono essere dotati di un sistema elettronico anti-avviamento del motore (anche definito "immobilizer"). |  |
| 10.1.6. | I rimorchi indipendentemente dal tipo son forniti di dispositivi di sicurezza che impediscono il furto quando sono sganciati? |  |  |  |
| 10.1.7. | Laddove applicabile, la società ha sviluppato e implementato disposizioni di sicurezza per il trasporto di prodotti sensibili (prodotti di alto valore, precursori di esplosivi, precursori di armi chimiche o precursori di droghe illecite)? |  | I prodotti di alto valore sono quelli definiti dal cliente, la legislazione i requisiti locali per i trasporti nazionali o i requisiti CMR. Controllare i documenti e intervistare i trasportatori. |  |
| 10.1.8. | È in atto una procedura per garantire che incidenti di sicurezza riguardanti prodotti sensibili vengano immediatamente segnalati a clienti e autorità? |  | Controlla documenti, intervista gli autisti e il responsabile operativo. |  |
| 10.2. | Security durante la manipolazione di Merci Pericolose ad alto rischio |  | Security durante la manipolazione di Merci Pericolose ad alto rischio |  |
|  |  |  | If the LSP has no HCDG, chapter 10.2. has to be scored with n.a. ..... |  |
| 10.2.1. | È stato sviluppato ed adottato un piano di security per le merci pericolose ad alto rischio (HCDG) secondo quanto disposto nella sezione 1.10 dell'ADR? |  | Controllare il contenuto principale della sezione 1.10 dell'ADR e verificare se la pagina d'indice del piano di sicurezza contiene tutti i capitoli richiesti. Consultare le LINEE GUIDA DEL SETTORE INDUSTRIA PER IL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA: https://cefic.org/library-item/guidelines-for-the-security-of-the-transport-of-dangerous-goods-by-road |  |
| 10.2.2. | L'azienda ha adottato misure per controllare durante il viaggio la movimentazione delle merci pericolose ad alto rischio (HCDG)? |  | I dispositivi per seguire e rintracciare le merci pericolose ad alto rischio (HCDG) durante il viaggio comprendono controllo di tipo GPS. |  |
| 10.2.3. | I container a pieno carico, container-cisterna, veicoli stradali carichi e carri ferroviari contenenti merci pericolose ad alto rischio (HCDG) vengono sigillati, e i numeri dei sigilli sono comunicati separatamente (su supporto informatico o cartaceo)? |  | Verificare intervistando gli autisti le prassi per la sigillatura e le istruzioni relative. Chiedere di visionare la procedura scritta per la sigillatura ed i sigilli a numerazione unica da riportare sui documenti di trasporto. |  |
| 10.2.4. | Le discrepanze sul numero di sigillo delle merci pericolose ad alto rischio (HCDG) vengono investigate accuratamente, la spedizione viene respinta se necessario, il personale della sicurezza viene informato, e viene adottata estrema cautela nel caso di evidente manomissione del sigillo? |  | Deve essere in vigore un sistema per riferire su discrepanze nei sigilli, comprensivo di investigazione e controlli successivi. |  |
| 10.2.5. | Agli autisti (propri e dei sub-vettori totalmente integrati) è richiesto di mettersi periodicamente in contatto con la sede se non è disponibile alcuna localizzazione tramite gli strumenti di localizzazione e tracciamento elettronici (ad es. GPS)? |  | Controllare se nel manuale dell'autista sono riportate le istruzioni per chiamate periodiche, e verificare la prassi intervistando gli autisti. La periodicità varia in relazione al prodotto/tipo di trasporto/paese. Almeno ogni volta, dopo un lungo periodo in sosta. |  |
| 11. | Controllo delle operazioni |  | Controllo delle operazioni |  |
| 11.1. | Interfaccia con i clienti |  | Interfaccia con i clienti |  |
| 11.1.1. | Esiste informazione, da parte del cliente (di prodotti chimici), per effettuare il carico /scarico in sicurezza? Questa deve includere al minimo: |  | La informazione può derivare da contratto generale, ordine individuale o documento di informazione riguardante il punto di carico/scarico, ... Selezionare a caso alcune attività da un elenco di ordini o da un elenco di pianificazioni di trasporto e verificare. |  |
| 11.1.1.1.a. | - la suddivisione delle responsabilità concordate tra l'autista e l'operatore al carico / scarico (BBS carico/scarico)? |  | Le linee guida BBS carico/scarico devono essere spiegate e considerate nella risposta a questa domanda, in particolare che l'autista non è coinvolto nel prelievo campioni. |  |
| 11.1.1.1.b. | - consegna del documento di lavaggio ECD (Eftco Cleaning Document)? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 11.1.1.1.c. | - requisiti di accesso al sito compresi i DPI? - verifica della tenuta dei dispositivi di chiusura dopo il carico/scarico? - i documenti che accompagnano il processo di carico/scarico (prima/durante/dopo)? - requisiti dell'attrezzatura? - fissaggio del carico? |  | Le informazioni devono includere: - orari di apertura, restrizioni del veicolo, ... - possono essere applicabili informazioni dettagliate sui documenti necessari nelle diverse fasi. - lunghezza dei tubi flessibili, tipo di tubi flessibili, compressori, pompe, ... - istruzioni del cliente relative al fissaggio del carico per carico specifico |  |
| 11.1.2. | Esiste una prova scritta dell'impegno della direzione a supportare il conducente secondo le "Best Practice Guidelines for Safe (Un)Loading of Road Freight Vehicles " |  | Questo può venire aggiunto nel manuale dell'autista o con una istruzione separata ma deve trovare riscontro durante l'intervista con l'autista, basata sulle non conformità nei siti. |  |
| 11.2. | Programmazione e comunicazione |  | Programmazione e comunicazione |  |
| 11.2.1. | Programmazione e gestione degli ordini |  | Programmazione e gestione degli ordini |  |
| 11.2.1.1. | Esiste una procedura scritta per la gestione degli ordini di trasporto, la segregazione delle merci e per la programmazione dei veicoli? |  | Il valutatore dovrebbe esaminare le procedure documentate e assegnare un punteggio positivo se giudica che gli elementi chiave siano contemplati, es.: i programmi di manutenzione dei mezzi non sono in contrasto con i programmi di esecuzione degli ordini. Verificare se esistono istruzioni o procedure di comunicazione tra l'officina di manutenzione e il reparto pianificazione. Cercare le rispettive procedure e pratiche scritte relative alla separazione dei diversi tipi di merci, prodotti alimentari, ecc. In linea con i requisiti legali. Per le merci pericolose verificare la conformità con il capitolo 7.5 dell'ADR. |  |
| 11.2.1.2. | Has the company a documented process to control its services from loading point to delivery at the final consignee ? |  | Verify through a sample of transactions how the company traces and follows current status/location during transport and transit according to customer requirements or risk assessment. In larger companies, effective control of the status of shipments along the supply chain could be based on IT-technologies like barcodes, RFID (Radio Frequency Identification) or SCEM(Supply Chain Event Management) but also through document scanning, mobile communication calling in or other follow-up. Look at whether the process description covers the complete supply chain. |  |
| 11.2.1.3. | Tutte le istruzioni e richieste del cliente sono rispettate attraverso l'intera catena di distribuzione? |  | Verificare che ci siano degli accordi firmati dai sub-vettori (non integrati) in cui i requisiti dei clienti siano stati inclusi o aggiunti. Nel caso di prestazione di servizi ad aziende chimiche l'azienda valutata deve assicurare che i suoi sub-vettori siano conformi ai propri requisiti così come a quelli dei clienti (aziende chimiche). L'accordo con i clienti chimici potrebbe essere incluso in un contratto scritto. I sub-vettori completamente integrati sono considerati come autisti propri. |  |
| 11.2.1.4. | Il reparto programmazione (traffico) informazioni e istruzioni pertinenti al autista/sub-vettore, inclusi, ma non limitati a: - criteri di instradamento (inclusi parcheggi approvati, codici tunnel,...)? - regolamenti supplementari nazionali sui trasporti in altri Paesi (per trasporti internazionali)? - dettagli sul mittente/destinatario? - compatibilità tra prodotti (carichi multipli)? - compatibilità tra prodotti (carichi precedenti)? - requisiti specifici SSA del cliente? |  | È richiesto un commento obbligatorio. |  |
| 12.2.1.5. | Does the company have, for all journey's exceeding 4,5 driving hours, a Journey Risk Assessment system in place that supports the driver to manage his journey, via a documented Journey Plan that contains the authorized route, known route hazards, safe and secure vehicle parking and authorized rest stops? |  | Una valutazione del rischio correlato al viaggio (JRA) fornirà all'autista un Piano di Viaggio (alcune aziende si riferiscono a questo come "Piano di gestione del viaggio") che include il percorso e le soste autorizzati, i pericoli lungo il percorso di cui si è a conoscenza e i parcheggi per il veicolo sicuri in termini di sicurezza e security. L'autista deve ricevere il Piano di Viaggio prima della partenza per il viaggio assegnato. La selezione si baserà sulla valutazione del rischio ma includerà almeno tutti i viaggi che superano le 4-5 ore di guida. I Piani di Viaggio si basano sulla valutazione del rischio viaggio. Per un viaggio specifico, la valutazione del rischio dovrebbe tenere conto degli aspetti di sicurezza e security sopra menzionati e basarsi sui rischi correlati al prodotto ed al suo valore commerciale. (Fare riferimento al documento Cefic " Guidance on Safety Risk assessment for Chemical Transport Operations”/”Guida alla valutazione del rischio per le attività di trasporto chimico") Il valutatore deve verificare: - con gli autisti : se la revisione del Piano di viaggio è parte abituale della preparazione del viaggio. (Riferirsi a: documento CEFIC ECTA "Linee guida BBS per l'addestramento degli autisti e la guida sicura per veicoli stradali per il trasporto merci". - con gli autisti: se è in atto un sistema per segnalare un cambiamento al Piano di viaggio che sia originato dal viaggio stesso. - con l'ufficio pianificazione/spedizione: per l'evidenza che il JRA sia aggiornato con i cambiamenti segnalati. |  |
| 11.2.1.6. | Esistono procedure scritte che garantiscano che non venga superato il peso massimo ammesso nei vari Paesi? |  | Verificare se esiste una procedura scritta per assicurare che l'autista sia consapevole dei limiti di carico corretti per garantire che non venga superato il peso massimo consentito nei vari Paesi. Cercare un documento che precisi il peso massimo consentito nei vari Paesi, prendendo in considerazione anche le eccezioni per le tratte intermodali. |  |
| 11.2.1.7. | Quando agli autisti viene richiesto dai mittenti o dai consegnatari di prelevare un campione dalla parte superiore del serbatoio, esiste una procedura scritta che fornisca un feedback agli stessi e che ci sia un adeguato seguito di detta comunicazione? |  | Il prelievo di campioni dalla parte superiore del serbatoio è un'attività che dovrebbe essere svolta dagli operatori del destinatario o da società specializzate. Fare riferimento alle "Linee guida sulle migliori pratiche per il carico sicuro (ONU) dei veicoli merci su strada". I conducenti devono comunicare quando viene loro richiesto di prelevare campioni e l'organizzazione deve comunicare tali informazioni al mittente. |  |
| 11.2.1.8. | Quando agli autisti viene richiesto dai mittenti o dai consegnatari di lavorare sulla parte superiore del serbatoio e non è disponibile un'appropriata protezione anti-caduta, esiste una procedura scritta che fornisca un feedback agli stessi e che ci sia un adeguato seguito di detta comunicazione? |  | Lavorare sulla sommità dell'autocisterna è un'attività pericolosa che dovrebbe sempre essere evitata. Se necessario, questo lavoro deve essere eseguito con le adeguate protezioni anti-caduta preferibilmente collettive o con una protezione anti-caduta individuale agganciata ad un punto di aggancio certificato con cordino. Riferirsi al documento "Linee guida di buona prassi per il lavoro in quota nell'ambito della catena di distribuzione della logistica chimica". http://www.cefic.org/Industry-support/Transport--logistics/Best-Practice-Guidelines1/General-Guidelines-/ |  |
| 11.2.1.9. | È implementata una procedura per assicurare che quando all'autista sia richiesto, da parte del mittente o del destinatario, di scaricare l'autocisterna o il contenitore cisterna direttamente in fusti o IBC venga informato il mittente e che ci sia un adeguato seguito di detta comunicazione? |  | Per scaricare in fusti o IBC in sicurezza deve essere disponibile un impianto di riempimento fisso per fusti o IBC. Con "fisso" si intende un impianto provvisto di connessione di scarico fissa, posta in un'area con la richiesta ripartizione in zone relativamente a esplosione/sicurezza ed in linea con gli appropriati requisiti tecnici. |  |
| 11.2.1.10. | Tutte le istruzioni necessarie per il trasporto intermodale sono state ricevute e comunicate a tutti i partner logistici? |  | Deve essere garantito che tutte le istruzioni necessarie per le spedizioni intermodali siano ricevute e valutate dall'azienda. Anche questa informazione deve essere inoltrata a tutti i partner logistici. Se la ditta non ha contatto diretto con le aziende coinvolte nella catena di distribuzione, un meccanismo di controllo deve garantire che il flusso di informazioni sia messo in atto. |  |
| 11.2.2. | Lavaggio cisterne |  | Lavaggio cisterne |  |
| 11.2.2.1. | Tutte le stazioni impiegate per il lavaggio di cisterne/container sono state valutate secondo il modulo SQAS per Stazioni di Lavaggio (o sistema di valutazione equivalente)? |  | Deve essere disponibile un elenco di stazioni di lavaggio approvate. Questo elenco approvato deve comprendere solo le stazioni in uso per ciascuna località e valutate con il metodo SQAS (o equivalente). Deve essere evidente che l'Azienda ha effettuato un'analisi dei rapporti di valutazione SQAS ed ha appurato che, in base ai propri criteri aziendali, le stazioni di lavaggio hanno ottenuto una valutazione soddisfacente. Se l'Azienda gestisce proprie stazioni di lavaggio, anche queste devono avere una valutazione SQAS (o equivalente) in corso di validità. |  |
| 11.2.2.2. | L'azienda ha analizzato i rapporti di valutazione delle stazioni di lavaggio impiegate ed ha concordato un piano d'azione per il miglioramento con responsabilità definite? |  | Laddove vi siano mancanze rispetto ai criteri aziendali, vi devono essere dei piani di miglioramento scritti e concordati. Deve essere evidente che l'Azienda segue lo svolgimento di questi piani d'azione. |  |
| 11.2.2.3. | Vi è la certezza che tutte le stazioni di lavaggio utilizzate abbiano i permessi per i prodotti trattati? |  | Deve essere evidente che, ove richiesto per legge, le stazioni di lavaggio abbiano le necessarie autorizzazioni per i gruppi/tipi di prodotti da trattare. |  |
| 11.2.2.4. | Esiste evidenza che tutte le informazioni rilevanti in merito al carico precedente siano comunicate formalmente alla stazione di lavaggio? |  | Questo può avvenire tramite: a) descrizione del processo nel manuale dell'autista circa il fatto che l'autista deve mostrare la CMR alla stazione di lavaggio; b) email, fax o EDI con le informazioni corrispondenti spedite dall'ufficio del fornitore di servizi logistici (LSP) alla stazione di lavaggio (TCL).Fare riferimento a SQAS TCLTank Cleaning Questionnaire, sezione 9.2.3 |  |
| 11.3. | Attività operative |  | Attività operative |  |
| 11.3.1. | Istruzioni per gli autisti (Manuale dell'autista) |  | Istruzioni per gli autisti (Manuale dell'autista) |  |
| 11.3.1.1. | A tutti gli autisti (propri e dei sub-vettori totalmente integrati - FIS) viene distribuito il manuale in una lingua per loro comprensibile? |  | Verificare se è disponibile un manuale per autisti (copia cartacea o versione elettronica) e che sia distribuito a tutti i conducenti (compresi i sub-vettori totalmente integrati) in una lingua a loro comprensibile. Fare un controllo a caso chiedendo ad alcuni autisti (inclusi i sub-vettori totalmente integrati - FIS) se hanno il manuale disponibile in cabina. Esaminare alcune istruzioni per controllare che le informazioni siano aggiornate. Il punteggio è "NO" se dettagli significativi non risultano aggiornati. |  |
| 11.3.1.2. | Gli autisti (propri e dei sub-vettori totalmente integrati - FIS) sono stati addestrati sul contenuto del manuale? |  | Controllare le schede di addestramento e intervistare gli autisti. Questo può essere attuato con addestramento individuale o di gruppo. |  |
| 11.3.1.3. | Il manuale dell'autista è aggiornato con regolarità? |  | Controllare che il manuale dell'autista sia aggiornato confrontando i riferimenti con gli aggiornamenti dell'ADR e/o di altre disposizioni normative applicabili. Con un minimo di aggiornamento ogni 2 anni. |  |
| 11.3.1.4. | Il manuale dell'autista contiene istruzioni dettagliate circa?: - principi BBS - rapporto in caso di incidente o quasi incidente - uso della cintura di sicurezza - uso del telefono cellulare privato o aziendale - uso di droghe e alcool - azioni da fare in caso di emergenza - security - ispezione prima del carico - procedure di carico - verifica che tutta la documentazione prescritta, incluse le istruzioni scritte per gli autisti, sia a bordo dell'unità di trasporto - attrezzatura di sicurezza richiesta per legge - verifica dopo il carico che il veicolo ed il carico non presentino difetti evidenti, perdite, rotture, attrezzatura mancante - dopo il carico, verifica dalla documentazione che i veicoli non siano sovraccarichi - a carico effettuato, verifica che siano state applicate le etichette di pericolo e le marcature (pannelli arancione) prescritti per i veicoli (merci ADR e IMDG) - restrizioni operative e di guida in condizioni di cattivo tempo - misure da adottare se, durante il viaggio, si nota una anomalia che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto (merce ADR) - procedure di scarico |  | Il valutatore verificherà i punti indicati nel questionario e contrassegnerà la domanda barrando la casella “No” qualora uno o più punti non vengano rispettati. Sono richiesti commenti obbligatori. | X |
|  | - rispetto delle istruzioni/metodi operativi nei luoghi di carico e scarico e comunicazione di condizioni non in sicurezza - utilizzo dei cunei blocca-ruote (per evitare spostamenti incontrollati del veicolo) - segnalazione dei difetti e sistema di correzione - lista dei controlli da effettuare prima del viaggio - uso dei DPI standard - imbracatura anticaduta - DPI per prodotti specifici - entrata in spazi confinati - se il container viene utilizzato per solidi sfusi, viene inclinato in più fasi, ad esempio un pistone alla volta, per evitare un aumento del prodotto? |  |  |  |
| 11.3.1.5. | Inoltre il manuale dell'autista contiene istruzioni dettagliate specifiche per MERCE IMBALLATA quali: - ispezione visiva dello stato di pulizia di cisterne, valvole e tubi flessibili? - corretto collegamento dei tubi flessibili e funzionalità delle valvole? - corretta funzionalità dell'attrezzatura per il travaso? - collegamento elettrostatico equipotenziale/messa a terra? - uso dell'attrezzatura corretta per serrare i giunti? - viene effettuata una verifica delle guarnizioni e dei sigilli prima dell'utilizzo? |  | Assegnare un "Si" per ogni voce in elenco che contenga istruzioni riguardanti aspetti critici di SSAQ&S. - Si dovrebbero considerare sia la pulizia esterna della cisterna che l'ispezione visiva dell'interno da una posizione sicura all'esterno. - Si pretende l'utilizzo di attrezzatura che non provochi scintille. Supplementi sulle attrezzature di serraggio non devono essere usati in quanto possono causare sovraserramento o danno ai giunti. - L'autista deve verificare (visivamente) se tutte le guarnizioni e i sigilli sono ancora in buono stato. Il valutatore verificherà gli elementi indicati nella domanda e valuterà la domanda "No" se manca uno degli elementi. Sono richiesti commenti obbligatori. |  |
| 11.3.1.6. | Inoltre il manuale dell'autista contiene istruzioni dettagliate specifiche per MERCE IMBALLATA quali: - ispezione del comparto destinato al carico per verificare pulizia e rischi potenziali (es.: chiodi)? - stivaggio e messa in sicurezza del carico? - compatibilità e separazione dei prodotti? |  | Assegnare un "Si" per ogni voce in elenco che contenga istruzioni riguardanti aspetti critici di SSAQ&S. - Le istruzioni contemplano il metodo migliore per bloccare merce palettizzata, octabins e sacchi, e specificano inoltre come usare il materiale per lo stivaggio (fardatura)? Vedi il documento " Linee guida per le atrrezzature di trasporto utilizzate per il carico di prodotti chimici imballati" e, se applicabile, "il Codice di Pratica IMO/ILO/UNECE per il carico di Unità di Trasporto Merci". - ADR capitolo 7.5. Il valutatore verificherà gli elementi indicati nella domanda e valuterà la domanda "No" se manca uno degli elementi. Sono richiesti commenti obbligatori. |  |
| 11.3.2. | Controlli prima dell'inizio del viaggio |  | Controlli prima dell'inizio del viaggio |  |
| 11.3.2.1. | Nella lista dei controlli da effettuare prima del viaggio sono contenuti i seguenti punti: |  | Il valutatore verificherà che esista una procedura (nel manuale dell'autista così come richiesto al punto 11.3.1.4, oppure in altro documento) per procedere con la verifica dei punti 11.3.2.1a – 11.3.2.1n. La procedura richiederà, per ogni item, una frequenza quotidiana di registrazione, come minimo accettato. Per contrassegnare positivamente le domande il valutatore: 1. verificherà che almeno una delle seguenti registrazioni sia compilata dal conducente: - una o più spunte sul computer di bordo / TMS (sistema di gestione del camion) - check list in copia cartacea comprensiva di tutti gli item - un documento di registrazione del lavoro quotidiano in un box che faccia riferimento alla procedura. 2. Intervisterà gli autisti relativamente a tale routine per verificare che i controlli siano svolti a fondo. I punti completi di legenda “da verificarsi da parte del valutatore” saranno controllati dal valutatore sui camion durante l’intervista agli autisti. |  |
| 11.3.2.1.a. | - ispezione al veicolo per eventuali danni? |  | Nessuna linea guida. Da verificarsi da parte del valutatore. |  |
| 11.3.2.1.b. | - controllo del livello e della pressione dell'olio lubrificante? |  | Per le cisterne moderne questo viene fatto automaticamente prima dell'accensione. |  |
| 11.3.2.1.c. | - funzionamento dei freni? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 11.3.2.1.d. | - condizioni delle gomme? |  | Nessuna linea guida. Da verificarsi da parte del valutatore. |  |
| 11.3.2.1.e. | - luci? |  | Nessuna linea guida. Da verificarsi da parte del valutatore. |  |
| 11.3.2.1.f. | - ispezione del veicolo per eventuali perdite? |  | Controllo per perdite di acqua, olio, diesel, prodotto. |  |
| 11.3.2.1.g. | - serraggio dei bulloni delle ruote? |  | Questo controllo deve essere effettuato solo dopo la sostituzione delle ruote. L'autista dovrà controllare la ruggine intorno ai bulloni delle ruote; questo indicherebbe allentamento e movimento dei bulloni. Gli indicatori del dado ruota possono anche essere accettati come un modo per controllare la tenuta. |  |
| 11.3.2.1.h. | - estintori? |  | In accordance with legal requirements and instructions in writing. To be verified by the assessor. |  |
| 11.3.2.1.i. | - ogni DPI richiesto? |  | In conformità con requisiti di legge e istruzioni scritte. Da verificarsi da parte del valutatore. Il valutatore cercherà evidenza di ordini (effettuati o pianificati) e metterà a confronto la completezza del controllo dei DPI rispetto ai requisiti di pericolo per i prodotti trasportati. È richiesto un commento obbligatorio. |  |
| 11.3.2.1.j. | - cunei blocca-ruote? |  | Nessuna linea guida. Da verificarsi da parte del valutatore. |  |
| 11.3.2.1.k. | - bottiglia con liquido lava occhi? |  | Rif ADR 8.1.5.2. Da verificarsi da parte del valutatore. |  |
| 11.3.2.1.l. | - canali di scolo e materiale assorbente? |  | Per i canali di scolo far riferimento a ADR 8.1.5.3. Da verificarsi da parte del valutatore. |  |
| 11.3.2.1.m. | - controllo a distanza di emergenza per la valvola di fondo? |  | La valvola di fondo può essere chiusa con un sistema di controllo remoto. La funzionalità di questo sistema deve essere controllata. Il sistema per la chiusura di emergenza deve essere installato e funzionante: verificare che il cavo sia connesso alla valvola. |  |
| 11.3.2.1.n. | - assenza di buchi, interstizi o fessure nel pavimento? |  | Ci si riferisca alla Dir. 2014/45/EU e alla legislazione locale. Il valutatore verificherà che l’ispezione venga eseguita ma non spetterà allo stesso/a verificare che i criteri di accettazione utilizzati dalla compagnia valutata siano corretti. |  |
| 11.4. | Attività amministrative |  | Attività amministrative |  |
| 11.4.1. | Controllo degli autisti |  | Controllo degli autisti |  |
| 11.4.1.1. | È richiesto agli autisti (propri e sub-vettori totalmente integrati - FIS) di tenere a disposizione e firmare un foglio di lavoro giornaliero che includa la conferma che il veicolo sia idoneo all'uso? |  | Controllare i raccoglitori relativamente ad alcuni autisti (propri e sub-vettori totalmente integrati - FIS) e gli ordini di trasporto. |  |
| 11.4.1.2. | Esiste un sistema per controllare il rispetto del numero massimo ammesso di ore di guida e riposi minimi dell'autista al giorno/settimana/ogni quindici giorni? |  | Dovrebbe esistere un sistema per controllare il rispetto dei regolamenti riguardanti il massimo consentito di ore di guida per autista/settimana. Il sistema dovrebbe consentire di identificare e registrare ogni non conformità e di portarle all'attenzione della Direzione e attuare le necessarie azioni correttive. Controllare l'esistenza di tale sistema per autisti propri e sub-vettori totalmente integrati. Reg. (CE) 561/2006/CE |  |
| 11.4.1.3. | L'azienda ha un sistema per limitare l'uso da parte dell'autista di dispositivi di comunicazione a veicolo in movimento (inclusi invio di messaggi, telefoni cellulari, GPS)? |  | Il sistema deve comprendere il controllo su cellulari sia privati che aziendali. Dove legalmente possibile, l'Azienda dovrebbe avere un sistema documentato per il confronto delle registrazioni sull'uso dei telefoni cellulari con i cronotachigrafi, in modo da poter valutare se i telefonini vengono utilizzati mentre il veicolo è in moto. |  |
| 11.5. | Magazzinaggio temporaneo e movimentazione interna di merci imballate |  | Magazzinaggio temporaneo e movimentazione interna di merci imballate |  |
|  |  |  | Un'azienda che effettui il trasporto di merce imballata può dover trasferire le merci da un rimorchio all'altro presso il suo deposito, operazione che può anche includere uno stoccaggio temporaneo. Come tale, questa attività presenta rischi ulteriori che devono essere valutati. Ciò è ancor più evidente se sono coinvolti dei prodotti pericolosi. |  |
| 11.5.1. | L'azienda ha una procedura scritta specifica per la movimentazione e lo stoccaggio temporaneo delle merci? |  | Controllare se è disponibile una procedura per movimentazione e stoccaggio temporaneo delle merci. |  |
| 11.5.2. | I prodotti in deposito sono tutti stoccati e separati secondo le leggi locali in vigore e le corrette specifiche del prodotto sono disponibili durante il trasferimento interno e l’immagazzinamento temporaneo? |  | Confrontare inventario fisico e stoccaggio effettivo con i permessi di legge. Il valutatore dovrà cercare le specifiche di una spedizione normale, ad esempio annotazioni CMR o di spedizione. Nel caso in cui siano coinvolte merci pericolose devono essere disponibili corrette istruzioni scritte e in caso di conservazione, la Safety Data Sheet (SDS) deve essere a portata di mano. |  |
| 11.5.3. | Il personale coinvolto nella movimentazione della merce ha ricevuto un addestramento appropriato e ha adeguate protezioni personali? |  | Come minimo deve esserci un addestramento sull'uso delle attrezzature per la movimentazione (es.: carrelli elevatori). Se sono coinvolti prodotti pericolosi, il personale dovrebbe essere stato addestrato alla movimentazione dei prodotti pericolosi come previsto dall'ADR. Il valutatore dovrebbe verificare gli elenchi dei partecipanti, il contenuto dell'addestramento e, nel caso di prodotti pericolosi, anche i certificati di addestramento. Per le operazioni di movimentazione standard, sono indispensabili scarpe anti infortunistica e guanti da lavoro. Se presenti merci pericolose i Dispositivi di Protezione Individuale devono essere conformi ai requisiti delle istruzioni scritte o alla scheda di sicurezza. |  |
| 11.5.4. | La movimentazione e lo stoccaggio temporaneo di materiali liquidi avvengono in aree con pavimentazione impermeabile? |  | Questa domanda riguarda solamente la movimentazione di prodotti liquidi confezionati (pericolosi o non pericolosi). |  |
| 11.5.5. | Esiste una procedura scritta per la sicurezza della merce in accordo con le linee guida? |  | Vedi le linee guida Cefic/ECTA - European Standard EN 12195-1 |  |
| 11.6. | Trasporto di prodotti secchi incluse plastiche e polimeri |  | Trasporto di prodotti secchi incluse plastiche e polimeri |  |
| 11.6.1. | Esiste una procedura scritta in sito che preveda che l'autista verifichi che, durante e dopo il carico/scarico, i pellet persi siano opportunamente rimossi dal lato esterno dell'attrezzatura di trasporto prima di abbandonare l'area di carico/scarico? |  | La procedura potrebbe essere inclusa nel manuale dell'autista. L’operatore di carico/scarico può utilizzare sistemi di aspirazione della polvere o ventilatori (aperti o chiusi) per rimuovere i pellet persi. Ciò si applica alla stessa stregua al lavaggio dei rimorchi di merci imballate dopo lo scarico (pellet danneggiati o rilasciati durante il riempimento delle aperture della confezione). Si faccia riferimento alle Linee Guida Cefic/ECTA “Linee Guida sulla sicurezza e sulla miglior pratica di qualità adottata durante la fase di scarico dei Polimeri alla Rinfusa”, Sezione 5.. https://cefic.org/library-item/best-practice-guidelines-safety-quality-guidelines-for-unloading-polymers-in-bulk | M |
| 11.6.2. | L'attrezzatura per contenere e ripulire i pellet è disponibile sul camion? |  |  | M |
| 11.6.3. | Il conducente ha istruzioni che richiedono di mettere i pellet in contenitori o sacchi chiusi per un corretto smaltimento? |  | Il conducente ha istruzioni che richiedono di assicurarsi che i pellet siano messi in contenitori o sacchi chiusi per un corretto smaltimento, specificamente durante il trasporto (escludendo i siti di carico/scarico e le stazioni di lavaggio)? | M |
| 11.6.4. | In caso di trasporto di pellet in serbatoi sfusi, il conducente ha istruzioni che specificano che il portello/cono inferiore del serbatoio silo non deve essere aperto prima di entrare nell'area di lavaggio? |  |  | M |
| 11.6.5. | Il conducente ha istruzioni che vietano la sostituzione della fodera del contenitore in qualsiasi area pubblica? |  | Una fodera del contenitore (sacchetto interno) è un sacco di plastica utilizzato per contenere i pellet. La fodera del contenitore potrebbe contenere dei residui di pellet, quindi c'è un rischio di impatto ambientale. Questa istruzione potrebbe essere inclusa nel manuale del conducente menzionato nel punto 11.3.1. | M |
| 11.6.6. | Esistono istruzioni scritte o precauzioni che il conducente deve tenere in considerazione durante la fase di scarico di polimeri alla rinfusa? |  | Si faccia riferimento alle Linee Guida Cefic/ECTA “Linee Guida sulla sicurezza e sulla miglior pratica di qualità adottata durante la fase di scarico dei Polimeri alla Rinfusa”, Sezione 3. |  |
| 11.6.7. | Esistono istruzioni scritte o precauzioni che l'autista deve tenere in considerazione durante la fase di scarico di prodotti chimici sfusi ribaltando camion/rimorchi silo, silo container e flexitank? |  | Si faccia riferimento alle Linee Guida Cefic/ECTA “Linee Guida sulla sicurezza e sulla miglior pratica di qualità adottata durante la fase di scarico dei Polimeri alla Rinfusa”, Sezione 10. /ECTA "Best Practice Guidelines for Safe tipping of Silo trucks/ Trailers Silo Containers and bag-in-box containers", Section 10. https://cefic.org/library-item/best-practice-guidelines-safe-tipping-silo-truck-strailers-silo-containers-bag-in-box-containers |  |
| 11.6.8. | Se la valvola di rotazione viene utilizzata per lo scarico: è dotato di una protezione di sicurezza interbloccata per evitare l’accesso quando le lame sono in movimento? |  | Il valutatore ricercherà il riferimento nel manuale del autista. |  |
| 11.6.9. | Le staffe di chiusura sono state tutte verificate prima del carico/scarico? |  | Il valutatore ricercherà il riferimento nel manuale del autista |  |
| 11.6.10. | 'La resistenza elettrica alla base del filo a terra è inferiore ai 10 Ohms? |  | Il valutatore chiederà le registrazioni del test annuale della resistenza elettrica. |  |
| 12. | Tipi specifici di trasporto e attività collegate |  | Tipi specifici di trasporto e attività collegate |  |
| 12.1. | Operazioni presso Terminali di Inter-scambio per Container/Veicoli |  | Operazioni presso Terminali di Inter-scambio per Container/Veicoli |  |
|  |  |  | Questa sezione si applica soltanto quando la valutazione SQAS si svolge presso un Terminal di Inter-scambio. Si applica ai siti che trasferiscono container/veicoli tra tutti i modi di trasporto, cioè strada, ferrovia, fluviale, cabotaggio costiero, mare, via aerea. Non è necessario applicarla ad un terminal marittimo, valutato con sistema CDI. Il valutatore farà riferimento alle Linee Guida Cefic/ECTA: “Stoccaggio sicuro e movimentazione dei container che trasportano merci e sostanze pericolose”. Vedi https://cefic.org/library-item/safe-storage-handling-containers-carrying-dangerous-goods-hazardous-substance |  |
| 12.1.1. | La compagnia valutata possiede le corrette licenze per stoccare e movimentare un qualsiasi contenuto pericoloso delle unità di trasporto che si intenda spedire lì? |  | Verificare che vi sia un sistema che controlli che i prodotti pericolosi che devono essere ricevuti siano consentiti dalle licenze in sito. |  |
| 12.1.2. | Il terminal d'inter-scambio risponde ai requisiti specifici di security del cliente e/o dell'industria chimica? |  | Il controllo accessi del sito dovrebbe includere come minimo il controllo fisico tra documenti di consegna e ordine. Lo/gli ingresso/i dovrebbero essere di preferenza dotati di un cancello normalmente tenuto in posizione chiusa. |  |
| 12.1.3. | I mezzi di sollevamento e trasporto del terminal soddisfano i requisiti legislativi nazionali? |  | Controllare che l'attrezzatura sia protetta contro il malfunzionamento e il sollevamento di pesi eccessivi, e sia dotata di luci lampeggianti/segnali acustici durante il movimento. Controllare che i segnali di allarme siano usati anche per segnalare i treni in movimento. Direttiva macchine 2006/42/EC. Per identificare l’attrezzatura segnalata da tale punto si faccia riferimento Linee Guida Cefic/ECTA: “Stoccaggio sicuro e movimentazione dei container che trasportano merci e sostanze pericolose”, Sezione 4. |  |
| 12.1.4. | Esiste un programma documentato di controllo e manutenzione preventiva per gru e mezzi di sollevamento e trasporto? |  | Cercate un programma di ispezione e manutenzione che preveda per le attrezzature (proprie o in leasing) un'assistenza adeguata, puntuale e tale da prevenire un'usura anormale ed individuare eventuali difetti prima che possano causare incidenti o guasti. Controllare anche in pratica. |  |
| 12.1.5. | Esiste un programma documentato per l'addestramento di autisti/operatori di gru e mezzi di sollevamento e trasporto? |  | Cercate un programma d'ispezione e certificati/registrazioni di ispezione. Verificare la registrazione degli infortuni dove la causa ultima è stata identificata nel comportamento dell'autista e c’è stata un’azione consequenziale di rafforzamento del programma di addestramento. |  |
| 12.1.6. | Esiste un piano di segregazione applicabile quando si stoccano i container delle navi? Questo deve includere i container carichi, i container vuoti e non puliti e i container vuoti puliti. |  | Si faccia riferimento alla sezione 3.1 delle Linee Guida “Stoccaggio sicuro e movimentazione dei container che trasportano merci e sostanze pericolose” Cercare un piano scritto e verificarne l'implementazione pratica. |  |
| 12.1.7. | Il traffico nel sito e' adeguatamente gestito (segnaletica orizzontale e verticale, direzioni del flusso, limiti di velocità) e fatto rispettare? |  | Cercare indicazioni, segnaletica, istruzioni per gli autisti e verificare l'implementazione pratica. |  |
| 12.1.8. | Esistono sistemi efficaci per garantire che persone non autorizzate siano presenti nelle aree di movimentazione dei container? |  | Cercare sistemi efficaci; es.: l'operatore della gru ha la visuale libera (la sua cabina è sopra alla gru), agli autisti si chiede di attendere in speciali aree/sale di attesa? |  |
| 12.1.9. | L'altezza massima di impilamento dei container è definita in una procedura scritta e applicata? |  | Il valutatore deve chiedere di vedere la procedura scritta aziendale che descrive il processo relativo allo stoccaggio/impilamento dei container e verificare che questa sia rispettata. Si noti che l'altezza d'impilamento (peso/altezza d'impilamento massimi consentiti) per i container e tank container varia a seconda della configurazione della loro struttura. Un ulteriore punto da considerare è che l'impilamento di container sia carichi che vuoti crea dinamiche diverse a confronto con cambiamenti climatici, ad es. vento. Si dovrebbero tenere in considerazione le informazioni contenute nell'approvazione di sicurezza CSC dei container. Nella maggior parte dei terminal viene attuata la prassi d'impilamento a "blocchi" che permette un'altezza d'impilamento maggiore. Tutto quanto sopra per l'impilamento dei vari componenti dovrebbe essere dettagliato in una procedura. Si faccia riferimento alla sezione 3.2 delle Linee Guida Cefic/ECTA “Stoccaggio sicuro e movimentazione dei container che trasportano merci e sostanze pericolose”. |  |
| 12.1.10. | Le unità trasferite non accompagnate sono ispezionate visivamente all'arrivo/partenza con l'EIR (Equipment Interchange Receipt) per verificare la presenza di perdite e danni e ad intervalli regolari quando vengono posizionati temporaneamente? |  | Cercare l'evidenza in procedure scritte, lista di controllo, EIR. |  |
| 12.1.11. | Esiste un sistema di contenimento per perdite e sversamenti che permetta anche la separazione dalla rete di fognature? |  | L'area di carico/scarico ideale dovrebbe essere inclinata per convogliare lontano dalla zona le perdite accidentali , ma eventuali sversamenti non dovrebbero poter raggiungere altre parti dell'impianto (dove possono essere presenti fonti di ignizione). Verificare che non vi siano scarichi fuori controllo. |  |
| 12.1.12. | Esiste una procedura per controllare le date dei controlli periodici delle cisterne approvate per il trasporto delle merci pericolose? |  | Responsabilità dell'operatore di cisterna. |  |
| 12.1.13. | Esiste un sistema di monitoraggio dei veicoli in ingresso ed in movimento all'interno del terminal? |  | Controllare nel sistema interno che i movimenti dei veicoli all'interno del terminal siano controllati. Eseguire un doppio controllo del movimento delle persone nel terminal come richiesto dalla domanda 2.4.1 del Modulo Principale (Core). |  |
| 12.1.14. | Esiste un'appropriata protezione anti caduta per lavorare in sicurezza sulla parte superiore delle cisterne per istallare corrimani portatili? |  | Un corrimano è importante come punto di supporto ed equilibrio. |  |
| 12.1.15. | Il pavimento dove i container vengono stoccati è impermeabile al fine di evitare eventuali svuotamenti in terra o nelle acque sotterranee? |  | Il valutatore verificherà il permesso per capire se vi siano specifiche richieste per il marciapiede. Dato che i container vengono solitamente stoccati in terra è importante che ci sia un’adeguata pavimentazione. Quando ha luogo la fuoriuscita di un prodotto, le acque sotterranee potrebbero essere contaminate con effetti negativi sull’ambiente e sulle persone. |  |
| 12.1.16. | Esiste una procedura che richieda un’ispezione documentata regolare al fine di verificare una pavimentazione inadatta? |  | La frequenza dell’ispezione dovrà essere, come minimo standard, ogni tre mesi. - buche o pavimento irregolare possono portare a incidenti causati dall’attrezzatura di conduzione e sollevamento, ad esempio: impilatori di raggiungimento, o camion che collidono con container stoccati, oppure se gli individui scivolano o inciampano. - l’impilamento di container su terreno irregolare può far sì che i container si rovescino e cadano dall’alto. |  |
| 12.1.17. | Il sito ha un’unità mobile di slittata o un’area segregata raggruppata per gestire i piccoli versamenti che non possono essere fermati o contenuti da materiali assorbenti, ecc.? |  | Esempi di strutture di contenimento potrebbero essere una vaschetta raccogli gocce, oppure un’area pavimentata impermeabile frenata/ristretta. Si faccia riferimento alla Sezione 6.1.1 della linea guida “Stoccaggio sicuro e movimentazione dei container che trasportano merci e sostanze pericolose” e allo SQAS Core, Sezione 4 “Preparazione e Risposta di Emergenza in Sito On/Off”. |  |
| 12.1.18. | Per grandi versamenti e perdita significativa, il sito ha un luogo o un’attrezzatura che potrebbe contenere il volume “totale perso” di un container? |  | Si faccia riferimento alla Sezione 6.1.2 della linea guida “Stoccaggio sicuro e movimentazione dei container che trasportano merci e sostanze pericolose”. Questa deve essere un’attrezzatura o un luogo come un grande fascio (BUND) o un bacino di grande volume, un’unità di slittata o un luogo che contenga il volume totale. Il sito di accoglienza deve essere un pavimento a tenuta stagna, un’area di bassa superficie e con un meccanismo di drenaggio controllato. Si faccia riferimento a SQAS Core, Sezione 4, Risposta di Emergenza. |  |
| 12.1.19. | Esiste una procedura scritta presente che consideri tutte le richieste specifiche dei clienti e riguardi il trasferimento e lo stoccaggio temporaneo delle merci? |  | Alcuni degli elementi potrebbero essere quelli a seguire: controllo della temperatura del carico (anche merci pericolose), antighiaccio, … |  |
| 12.2. | Deposito di container |  | Deposito di container: Questa sezione è applicabile quando la valutazione SQAS avviene presso un deposito di container o quando un deposito di container fa parte di un sito di trasporto. I container possono essere in attesa di acquisto, consegna successiva o prelievo, a seconda delle necessità aziendali. Il sito non si occupa di disimballaggio/ripackaging. Il valutatore dovrà fare riferimento alle linee guida Cefic/ECTA "Stoccaggio sicuro e gestione dei container contenenti merci pericolose e sostanze pericolose". Vedere: https://cefic.org/library-item/safe-storage-handling-containers-carrying-dangerous-goods-hazardous-substance. Nel caso in cui si tratti di un sito SEVESO, potrebbero essere applicabili requisiti aggiuntivi. |  |
| 12.2.1. | Operazioni generali del sito |  | Operazioni generali del sito |  |
| 12.2.1.1. | Licenze e capacità di stoccaggio |  |  |  |
| 12.2.1.1.1. | L'azienda valutata ha le licenze corrette per stoccare le unità di trasporto contenenti qualsiasi carico (pericoloso)? |  | Tutti gli altri requisiti di licenza devono essere verificati, ad esempio, le classi di carico pericoloso consentite. |  |
| 12.2.1.1.2. | L'azienda valutata ha una procedura per verificare che la capacità di stoccaggio sia conforme alla licenza? |  |  |  |
| 12.2.1.2. | Registrazione di un prodotto sul sito e controllo all'ingresso |  | Registrazione di un prodotto sul sito e controllo all'ingresso |  |
| 12.2.1.2.1. | Esiste una procedura per valutare un prodotto che non è stato precedentemente stoccato sul sito al momento dell'arrivo, che valuti la gestione sicura dell'unità, inclusi i permessi corretti per immagazzinarlo e gestirlo? |  | Il sito dovrebbe avere un processo strutturato per gestire questa valutazione e ruoli predefiniti di chi è autorizzato ad approvare tali richieste di stoccaggio e gestione (ad esempio, Direttore, Responsabile del sito) e chi dovrebbe essere consultato nel processo (ad esempio, Responsabile HSE, Consulente per la sicurezza dei beni pericolosi DGSA). Il valutatore dovrebbe verificare se esiste un permesso valido per lo stoccaggio di un prodotto non precedentemente immagazzinato. |  |
| 12.2.1.2.2. | Per lo stoccaggio di container che trasportano prodotti non precedentemente registrati, l'azienda conosce le seguenti informazioni? - Scheda di sicurezza (SDS) preferibilmente nella/e lingua/e locale/i del luogo di stoccaggio e/o in inglese - Peso lordo - Tipo di unità di spedizione |  | The assessor will sample the last records of containers received carrying new products and will check the information requested. |  |
| 12.2.1.2.3. | - Quando un container arriva al terminal, esiste un sistema per controllare e registrare: |  |  |  |
| 12.2.1.2.3.a. | - Controllo tecnico visivo delle condizioni dell'ITU (Unità di Trasporto Intermodale) riguardanti: - perdite (unità che perde) - deformazioni visive dell'unità di trasporto - tipo di container |  |  |  |
| 12.2.1.2.3.b. | - Controllo formale visivo delle condizioni del container riguardanti: - stato del container (carico/scarico/pulito) - correttamente etichettato e marcato secondo la legislazione/regolamentazione (ADR/IMDG) (vedi linee guida di questa domanda) - sigilli e numeri di sigillo - numero del container - targhetta dati |  | - Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla Marcatura ed Etichettatura durante il controllo di ingresso, al fine di prevenire errori tipici, come cartelli, marchi o etichette che sono: - non visibili - posizionati in modo errato - danneggiati - mancanti - incompleti erratiThe validity of the equipment tests is recorded on the data plate. I timbri degli enti di ispezione dovrebbero essere visibili. La targhetta dei dati include informazioni sulla CSC (Convenzione per la Sicurezza del Container). Essa riguarda principalmente le condizioni del telaio. I dati di prova del serbatoio sono inclusi nel caso di trasporto di merci pericolose. I container vengono solitamente costruiti su richiesta dei proprietari dei container da parte del produttore. Tutti i container devono essere costruiti secondo gli standard ISO e CSC come base per essere idonei al trasporto internazionale. Qualsiasi personalizzazione del container viene realizzata sopra questi standard di base. Una volta che il container è nella sua forma finale, viene classificato secondo gli standard ISO e gli viene assegnato un numero di identificazione del container. Questo numero deve essere visibile sulla targhetta CSC del container. |  |
| 12.2.1.2.3.c. | Condizioni speciali di stoccaggio richieste dai clienti? |  | I controlli di pressione e temperatura possono essere richiesti da clienti specifici, ad esempio, durante il trasporto di gas. |  |
| 12.2.1.3. | Sicurezza |  |  |  |
| 12.2.1.3.1. | Il terminal soddisfa i requisiti di sicurezza specifici del cliente e/o dell'industria? |  | Il controllo degli accessi dovrebbe includere almeno la verifica fisica dei documenti di consegna rispetto all'ordine. L'ingresso del sito dovrebbe essere preferibilmente dotato di un cancello normalmente tenuto in posizione chiusa. Altri requisiti di sicurezza sono descritti nella sezione 13. Ispezione del sito e operazioni sul sito. |  |
| 12.2.1.4. | Pulizia e manutenzione |  |  |  |
| 12.2.1.4.1. | La pulizia e manutenzione sono accettabili? |  | Le buone pratiche di pulizia e manutenzione sono una parte importante delle operazioni generali perché possono ridurre i pericoli sul posto di lavoro, portando a un lavoro più sicuro e migliore. Le cattive pratiche di pulizia e manutenzione, d'altra parte, possono avere gravi conseguenze, come incidenti, danni alle attrezzature e contaminazione. - Il valutatore eseguirà i seguenti controlli per valutare positivamente questa domanda: - c'è una visibilità libera sugli equipaggiamenti di sicurezza e sui segnali - non sono presenti attrezzature danneggiate - i bancali rotti devono essere smaltiti correttamente - i bancali (se presenti) devono essere collocati nelle aree designate, lontano dalle fonti di accensione. Inoltre, bisogna garantire che lo stoccaggio dei bancali non aumenti il carico di incendio degli edifici, ad esempio, accumulandoli contro le pareti - la vegetazione (erba, cespugli, ecc.) è sotto controllo e regolarmente potata - la superficie della strada/terminal in generale (buche, ostacoli, crepe, ecc.) è manutentata. |  |
| 12.2.1.5. | Competenze e Formazione |  |  |  |
| 12.2.1.5.1. | Esiste un programma documentato per la formazione degli autisti/operatori di gru, attrezzature per il trasporto su ruote e attrezzature di sollevamento? |  | Verifica che gli autisti di gru, carrelli elevatori e altre attrezzature su ruote abbiano un certificato specifico. Questo potrebbe essere un requisito legale. Verifica i registri di formazione degli autisti/operatori selezionati. Controlla rispetto al registro degli incidenti in cui la causa principale è stata identificata come un comportamento errato degli autisti e c'è stata un'azione consequenziale per rafforzare il programma di formazione. |  |
| 12.2.1.6. | Comportamento umano e Sicurezza basata sul comportamento (BBS) |  |  |  |
| 12.2.1.6.1. | Gli autisti/operatori di gru, attrezzature per il trasporto su ruote e attrezzature di sollevamento sono inclusi nel programma BBS richiesto dalla sezione 8 di questo questionario? |  |  |  |
| 12.2.2. | Stoccaggio dei Container |  | Stoccaggio dei Container |  |
| 12.2.2.1. | Separazione |  |  |  |
| 12.2.2.1.1. | Esiste un piano di segregazione applicato durante lo stoccaggio dei container? Questo deve includere container carichi, container vuoti non puliti e container vuoti puliti. |  | La separazione dei prodotti è indispensabile per ridurre il rischio di interazioni pericolose tra diversi prodotti in caso di fuoriuscita (ad esempio, a causa di una perdita o un incendio). Tuttavia, nel caso di depositi di container cisterna o container a scatola, c'è un rischio ridotto di interazione tra le merci rispetto ai beni imballati nei magazzini. Di conseguenza, i requisiti di segregazione nello stoccaggio dei container sono meno severi rispetto a quelli richiesti per i magazzini. Tuttavia, l'interazione tra le merci stoccate, che potrebbe creare una situazione pericolosa, dovrebbe essere presa in considerazione. Il piano di segregazione finale dovrebbe sempre rispettare almeno le normative (locali) e i requisiti stabiliti nel permesso. Per le misure raccomandate, fare riferimento alla sezione 3.1 delle linee guida "Stoccaggio sicuro e maneggiamento dei container contenenti merci pericolose e sostanze pericolose". Verifica la presenza di un piano scritto e controlla sul sito. |  |
| 12.2.2.1.2. | Le regole per la separazione sono incluse nel programma di formazione? |  |  |  |
| 12.2.2.1.3. | Le regole di segregazione sono visibili per i visitatori esterni? |  |  |  |
| 12.2.2.2. | Impilamento dei Container |  |  |  |
| 12.2.2.2.1. | È stata definita un'altezza massima di impilamento per i container cisterna/container in una procedura scritta e viene applicata? |  | Di solito, l'altezza di impilamento dei container è regolamentata dal permesso operativo. Il valutatore dovrebbe verificare come queste informazioni vengono comunicate al personale coinvolto e se vengono mantenuti dei registri. Il valutatore dovrebbe anche cercare la procedura scritta dell'azienda che descrive il processo da seguire per lo stoccaggio/impilamento dei container e verificare che venga seguita. Va notato che le altezze di impilamento (peso/altezza massimi consentiti per l'impilamento) per i container/container cisterna variano a seconda della configurazione del costruito dell'attrezzatura. Le informazioni incluse nell'approvazione di sicurezza CSC dei container devono essere prese in considerazione. Esiste una pratica in molti terminal di impilamento "a blocchi" che consente un'altezza di impilamento maggiore. Tutti i punti sopra menzionati sono rilevanti per l'impilamento di vari tipi di attrezzature e dovrebbero essere dettagliati in una procedura. Fare riferimento alla sezione 3.2 delle linee guida Cefic/ECTA "Stoccaggio sicuro e maneggiamento dei container contenenti merci pericolose e sostanze pericolose". |  |
| 12.2.2.2.2. | Esiste una procedura che definisce l'impilamento tenendo conto delle condizioni meteorologiche e del fatto che i container siano carichi o scaricati? |  | L'impilamento di attrezzature sia cariche che vuote crea dinamiche diverse quando si è confrontati con i cambiamenti climatici, ad esempio il vento. |  |
| 12.2.2.3. | Pavimentazione |  |  |  |
| 12.2.2.3.1. | Il pavimento dove i container sono stoccati include almeno uno strato impermeabile per prevenire che eventuali fuoriuscite drenino nel terreno/sottosuolo? |  | Il valutatore verificherà il permesso per vedere se sono inclusi requisiti specifici per la pavimentazione. Poiché i container vengono solitamente stoccati a terra, è importante che ci sia una pavimentazione adeguata. In caso di fuoriuscita di prodotto, l'acqua sotterranea potrebbe essere contaminata, con effetti negativi per l'ambiente e per le persone. La maggior parte dei depositi di container ha una superficie costituita da mattoni (circa 12 cm), seguita da uno strato di ghiaia (10-30 cm) e poi uno o più strati di cemento come fondazione di base (20-60 cm). Almeno uno degli strati (di solito lo strato di cemento) dovrebbe essere impermeabile. L'assessore richiederà prove documentali di questa condizione. |  |
| 12.2.2.3.2. | Esiste una procedura che richiede ispezioni regolari documentate per rilevare pavimentazioni difettose? |  | La frequenza delle ispezioni deve essere di almeno tre mesi. - Le buche o le pavimentazioni irregolari possono causare incidenti dovuti all'uso di attrezzature di sollevamento e trasporto, ad esempio, gli reach stacker o i camion che collidono con i container stoccati, o se le persone scivolano o inciampano. - Impilare i container su terreno irregolare potrebbe causare la caduta dei container, con conseguente rischio di ribaltamento e caduta da altezza. |  |
| 12.2.3. | Attrezzature |  | Attrezzature |  |
| 12.2.3.1. | Selezione e specifica delle attrezzature |  |  |  |
| 12.2.3.1.1. | Le attrezzature di sollevamento e trasporto su ruote del terminal soddisfano i requisiti legali nazionali? |  | Tipicamente, vengono utilizzati camion terminal, maneggiatori di vuoti, reach stacker e gru. Verificare che le attrezzature siano protette contro malfunzionamenti e sollevamenti di carichi eccessivi, e che siano dotate di luci di avvertimento/allarmi acustici durante il movimento. Direttiva macchine 2006/42/CE e Direttiva di modifica 2014/33/UE. Per identificare le attrezzature coperte da questa domanda, fare riferimento alle linee guida Cefic/ECTA "Stoccaggio sicuro e maneggiamento dei container contenenti merci pericolose e sostanze pericolose", sezione 4. |  |
| 12.2.3.2. | Ispezione e Manutenzione delle Attrezzature |  |  |  |
| 12.2.3.2.1. | Esiste un programma di ispezione obbligatoria per le gru, le attrezzature per il trasporto su ruote e le attrezzature di sollevamento? |  | Tutte le attrezzature utilizzate devono essere sottoposte a un'ispezione periodica da un ispettore certificato o competente. Se i requisiti legali o le specifiche del produttore non dispongono diversamente, il ciclo di test raccomandato è una volta all'anno. La data, il nome e la firma dell'ispettore, nonché i risultati della manutenzione periodica, devono essere documentati. |  |
| 12.2.3.2.2. | Esiste un programma documentato per la manutenzione preventiva delle gru, delle attrezzature per il trasporto su ruote e delle attrezzature di sollevamento? |  | Cerca un programma di manutenzione che richieda che le attrezzature (proprietarie o in leasing) siano adeguatamente servite, regolate e mantenute in modo da prevenire usura anomala e rilevare difetti prima che causino incidenti o guasti. Verifica anche sul campo. |  |
| 12.2.3.2.3. | Esiste una lista di controllo giornaliera compilata che copre lo stato delle attrezzature? |  | Di solito, questo viene completato dagli autisti. |  |
| 12.2.4. | Operazioni con i Container |  | Operazioni con i Container |  |
| 12.2.4.1. | Trasporto interno e traffico sul sito |  |  |  |
| 12.2.4.1.1. | Il traffico è adeguatamente gestito (segnali, segnaletica orizzontale, direzioni di flusso, limiti di velocità) e applicato? |  | Cerca indicazioni, segnali, istruzioni per gli autisti e osserva anche l'implementazione pratica di queste misure. |  |
| 12.2.4.1.2. | Esiste un sistema per monitorare l'ingresso e il movimento dei veicoli nel terminal? |  | Verifica il sistema interno che controlla i movimenti dei veicoli all'interno del terminal. Controlla anche i movimenti delle persone nel terminal come richiesto dalla domanda principale 2.4.1. |  |
| 12.2.4.1.3. | Esistono istruzioni scritte per: |  |  |  |
| 12.2.4.1.3.a. | Il personale del terminal e le persone terze definiscono chiaramente dove sono ammesse persone terze e dove no? |  |  |  |
| 12.2.4.1.3.b. | Quelli in cui è obbligatorio l’uso dei DPI |  | Queste zone devono essere chiaramente segnalate (segnaletica, segnaletica). |  |
| 12.2.4.2. | Maneggio sicuro |  |  |  |
| 12.2.4.2.1. | Esiste una procedura che descriva le pratiche di maneggio sicuro che occorre rispettate? |  | - La procedura deve coprire almeno tutte le pratiche menzionate nell'elenco sottostante. Oltre alla procedura, durante la visita all'impianto, il valutatore verificherà che siano rispettate le seguenti misure: - Nessuna persona deve essere autorizzata a stare o passare sotto carichi sospesi. - Gli operatori devono immediatamente interrompere il lavoro e riferire ai supervisori se viene rilevato un malfunzionamento grave o se un dispositivo di allarme non è funzionante. - I container dovrebbero generalmente essere sollevati con attrezzature idonee che applicano una forza verticale ai quattro attacchi angolari superiori. Sebbene questo possa essere dispensato per i container vuoti, il sollevamento di un container con quattro angoli è particolarmente importante per la movimentazione di container carichi di 20 piedi o più. - Under no circumstances should containers be lifted by forks in a way that the tank container shell has to bear the container load. - Un container dovrebbe essere sollevato dal telaio solo quando è garantito che i twist lock siano sganciati. - Nel caso in cui l'operatore non abbia una visibilità chiara e senza ostacoli, l'operazione deve essere interrotta e ripresa solo con l'intervento di un segnalatore adeguato. - Durante l'operazione di una gru portale, il container deve essere sollevato a un'altezza tale da prevenire collisioni con i container già stoccati prima di iniziare a muoversi. |  |
| 12.2.4.2.2. | È presente una procedura scritta per valutare tutti i requisiti specifici dei clienti riguardo al trasferimento e al deposito temporaneo delle merci? |  | Gli elementi potrebbero includere: controllo della temperatura del carico (anche per merci pericolose), sbrinamento, ... |  |
| 12.2.4.3. | Ispezione e Manutenzione dei Containers |  |  |  |
| 12.2.4.3.1. | È in atto un sistema per monitorare le date dei test periodici dei serbatoi approvati per il trasporto di merci pericolose? |  | Questa è responsabilità dell'operatore del tank container. |  |
| 12.2.4.3.2. | Sono disponibili adeguati sistemi di protezione anti-caduta per lavorare in sicurezza sulla parte superiore dei tank container? |  | Fare riferimento a “Cefic/ECTA Best Practice Guidelines for the Safe Working at Height in the Chemical Logistics Supply Chain”. |  |
| 12.2.4.4. | Servizio di riscaldamento e/o raffreddamento del carico dei container |  |  |  |
| 12.2.4.4.1. | Sono presenti procedure/istruzioni scritte per il riscaldamento o il raffreddamento delle cisterne, inclusi: |  | Dovrebbe esistere un procedura scritta dettagliata per il riscaldamento o il raffreddamento delle cisterne che descrivera chiaramente chi ha le responsabilità e quale standard di prestazione è atteso. Durante l'ispezione in loco, si dovrebbe verificare se il personale responsabile ha ricevuto le istruzioni, se comprende tutti i requisiti della procedura e se questi vengono completamente implementati. Un punteggio positivo dovrebbe essere assegnato a ciascun elemento solo se: La procedura è presente. È compresa dal personale coinvolto. È completamente implementata. |  |
| 12.2.4.4.1.a. | richiesta iniziale del prodotto? |  | Valutazione dei rischi potenziali inclusa. |  |
| 12.2.4.4.1.b. | accettazione del prodotto? |  |  |  |
| 12.2.4.4.1.c. | competenza richiesta per redigere una nuova istruzione di riscaldamento o raffreddamento? |  |  |  |
| 12.2.4.4.1.d. | controlli sui dispositivi di misurazione temperatura? |  | Verifica se questi dispositivi di temperatura sono inclusi in un programma di calibrazione come definito nella sezione 7.2.2 |  |
| 12.2.4.4.1.e. | una checklist per il riscaldamento e raffreddamento delle cisterne? |  | Questa checklist può essere sia su supporto cartaceo che su un sistema elettronico. |  |
| 12.2.4.4.2. | L'operatore riceve le istruzioni necessarie prima di collegare la cisterna al sistema di riscaldamento o raffreddamento, comprese: |  | Verifica di un campione di documenti sulle operazioni di riscaldamento o raffreddamento delle cisterne. |  |
| 12.2.4.4.2.a. | metodo di riscaldamento? |  | La bobina può essere riscaldata tramite vapore diretto o acqua calda. È possibile utilizzare anche l'elettricità. La modalità di riscaldamento è definita dalla valutazione del rischio: alcuni prodotti possono iniziare a reagire o polimerizzare quando entrano in contatto con temperature elevate. Un monomero come l'acido acrilico è un esempio noto in cui un riscaldamento errato ha portato in passato a esplosioni. Con l'acido acrilico può essere utilizzata solo acqua calda. Il riscaldamento con vapore è severamente vietato. Altri prodotti possono essere "bruciati" o la loro qualità può essere danneggiata quando vengono a contatto con temperature troppo elevate. Deve essere presente una procedura in cui una persona competente decida, per ciascun prodotto da riscaldare, quale modalità di riscaldamento può essere utilizzata e quale temperatura massima del mezzo è consentita (per l'acido acrilico, non più di 35 gradi di acqua calda). Queste informazioni devono essere sempre disponibili prima che un a cisterna venga collegata al sistema di riscaldamento e devono essere chiaramente stampate sulle istruzioni di riscaldamento. |  |
| 12.2.4.4.2.b. | temperatura massima di contatto? |  | La temperatura massima di contatto deve essere definita per motivi di sicurezza e/o qualità. Questa è la temperatura che le serpentine possono raggiungere ed è determinata dal mezzo utilizzato per il riscaldamento. L'acido acrilico, menzionato come esempio nel paragrafo 12.2.4.4.2.a, deve essere riscaldato a una temperatura massima di 35 gradi. |  |
| 12.2.4.4.2.c. | pressione massima di esercizio delle serpentine a vapore? |  | Si deve verificare che la capacità di pressione delle serpentine a vapore del contenitore cisterna non sia inferiore alla pressione del vapore dell'impianto fisso. |  |
| 12.2.4.4.2.d. | controllo regolare delle temperature del prodotto? |  |  |  |
| 12.2.4.4.2.e. | dispositivi di protezione individuale (DPI)? |  |  |  |
| 12.2.4.4.2.f. | l'uso del termometro a immersione per il controllo della temperatura del prodotto, se consentito dalle proprietà del prodotto e dallo spedizioniere? |  | Deve essere prevista una procedura di pulizia per i termometri a immersione dopo l'uso. Nel caso in cui vengano utilizzati termometri per alimenti, questi devono essere contrassegnati, mantenuti separati e puliti. |  |
| 12.2.4.4.3. | È prevista un'adeguata disposizione per il lavoro in altezza presso l'impianto nel caso di utilizzo di termometri a immersione? |  | Se è necessario lavorare in altezza, devono essere presenti adeguati sistemi di restrizione contro le cadute (gabbie di sicurezza, ecc.). |  |
| 12.2.4.4.4. | Il dispositivo di monitoraggio della temperatura è interbloccato con la fonte di riscaldamento? |  | Questo dispositivo e l'interblocco devono essere testati dall'azienda valutata. |  |
| 12.2.4.4.5. | Se le cisterne sono raffreddate o riscaldate, viene attivata una procedura di emergenza in caso di malfunzionamento del sistema di raffreddamento/riscaldamento? |  | Il riscaldamento può causare reazioni incontrollate nel caso di prodotti con bassa SAPT (Temperatura di Polimerizzazione Autocatalitica) e/o potrebbe influire negativamente sulla qualità del prodotto. I sistemi di controllo automatico sono preferiti, ma sono accettati anche i sistemi di sorveglianza manuale. |  |
| 12.2.4.4.6. | È garantita la supervisione durante il riscaldamento/raffreddamento durante la notte o nel fine settimana? |  | I controlli regolari devono essere effettuati e documentati. Gli allarmi dei sistemi mobili, se consentiti dalle normative locali, sono accettabili. |  |
| 12.2.4.4.7. | Vengono conservati i registri di ogni operazione, compreso l'andamento della temperatura? |  | Verificare un campione di documenti sulle operazioni di riscaldamento/raffreddamento delle cisterne. |  |
| 12.2.4.4.8. | Esiste un sistema per prevenire la mescolanza dei prodotti utilizzati per il riscaldamento? |  | Questo requisito riguarda il rischio di riscaldamento errato menzionato nel punto 12.2.4.4.2.a. Un esempio di sistema è avere aree designate per il riscaldamento dei container con una miscela di acqua/glicole separate dall'area che fornisce il riscaldamento a vapore. |  |
| 12.2.4.4.9. | L’operazione viene eseguita seguendo quanto indicato nella domanda 12.2.2.3.1.? |  | Il valutatore controllerà il permesso per verificare se sono inclusi requisiti specifici per la pavimentazione. Poiché i container sono solitamente stoccati a terra, è importante che il pavimento sia adeguato. In caso di sversamento di un prodotto, le acque sotterranee potrebbero essere contaminate, con effetti negativi per l'ambiente e le persone. La maggior parte dei depositi di container ha una superficie composta da mattoni (circa 12 cm), seguita da uno strato di ghiaia (10-30 cm) e da uno o più strati di calcestruzzo come fondazione di base (20-60 cm). Almeno uno degli strati (di solito lo strato di calcestruzzo) dovrebbe essere impermeabile. Il valutatore richiederà prove documentali di questa condizione. |  |
| 12.2.4.4.10. | Esiste una procedura per ispezionare la cisterna dopo il riscaldamento/raffreddamento e prima della partenza? |  | L'azienda controllerà la temperatura, la tenuta, la rimozione dell'attrezzatura per la misurazione della temperatura, la disconnessione di tubi/cavi elettrici, ecc. Questi controlli devono essere registrati (potrebbero far parte della checklist della domanda 12.2.4.4.1.e). |  |
| 12.2.4.4.11. | In caso di modifica dell'attrezzatura dell'unità di riscaldamento/raffreddamento, è stata effettuata una valutazione del rischio per la gestione del cambiamento (MOC)? |  | Dalla conversazione con gli intervistati, identifica eventuali modifiche nelle pratiche lavorative. Consulta le linee guida sulla gestione del cambiamento (MOC): Managing Change in a Chemicals Supply Chain" ("Gestire il cambiamento nella catena di approvvigionamento di prodotti chimici"): https://cefic.org/library-item/guidelines-for-managing-change-in-a-chemicals-supply-chain/ o equivalente. Cerca i registri della valutazione del rischio come indicato nella sezione 5 delle linee guida o equivalente. |  |
| 12.2.4.4.12. | L'azienda ha comunicato l'esito della valutazione del rischio MOC alle persone coinvolte nell'operazione, nel caso in cui il rischio sia cambiato? |  |  |  |
| 12.2.4.5. | Prelievo di campioni |  |  |  |
| 12.2.4.5.1. | Se viene effettuato il prelievo di campioni, esiste una procedura per eseguire l'operazione? |  | In primo luogo, il sito dovrebbe avere una politica che vieti il prelievo di campioni dai container. Tuttavia, quando c'è ancora una forte necessità di prelievo, il sito dovrebbe avere una procedura in atto. I pericoli che possono verificarsi sono: - Contaminazione del personale o di terzi - Inquinamento ambientale (aria, acqua, suolo) - Problemi di sicurezza e/o qualità del prodotto (impurità, reazione con l'umidità/ossigeno atmosferico) - Lavoro in altezza (trasporto dell'attrezzatura per il prelievo e rischio di caduta). Se il permesso lo consente, il prelievo dei campioni dovrebbe essere eseguito da esperti autorizzati, utilizzando attrezzature adeguate per il prelievo e il trasporto dei campioni. Per la scelta dei dispositivi di protezione individuale corretti, dovrebbe essere disponibile l'ultima versione della FDS (Scheda Dati di Sicurezza). Se il prelievo di campioni non avviene, la domanda non è applicabile. |  |
| 12.2.5. | Risposta alle emergenze & Preparazione agli sversamenti |  | Risposta alle emergenze & Preparazione agli sversamenti |  |
| 12.2.5.1. | Contenimento degli sversamenti |  |  |  |
| 12.2.5.1.1. | Esiste un sistema di contenimento per perdite e sversamenti, che permetta anche l'isolamento dal drenaggio del sito? |  | L'area di carico/scarico dovrebbe idealmente essere inclinata per far defluire il materiale, ma al prodotto versato non dovrebbe essere consentito di diffondersi in altre parti dei locali (dove potrebbero essere presenti fonti di innesco). Verificare la presenza di scarichi non controllati. |  |
| 12.2.5.1.2. | Il sito dispone di una pedana, di un'unità mobile o di un'area recintata e segregata per gestire i piccoli sversamenti che non possono essere fermati o contenuti con materiali assorbenti, ecc.? |  | Esempi di strutture di contenimento potrebbero essere un vassoio raccogli-gocce per container o un'area con pavimento impermeabile, dotata di cordolo o recinto. Fare riferimento alla sezione 6.1.1. delle linee guida "Safe Storage and Handling of Containers Carrying Dangerous Goods and Hazardous Substances" (“Stoccaggio sicuro e manipolazione di container contenenti merci pericolose e sostanze pericolose”) e alla sezione 4 del SQAS Core, "On/Off Site Emergency Preparedness and Response" (“Preparazione e risposta alle emergenze sul sito e fuori sito”). |  |
| 12.2.5.1.3. | Per grandi sversamenti e perdite significative, il sito dispone di una posizione o attrezzature in grado di contenere il volume "totalmente perso" di un container? |  | Fare riferimento alla sezione 6.1.2 delle linee guida "Safe Storage and Handling of Containers Carrying Dangerous Goods and Hazardous Substances" (“Stoccaggio sicuro e manipolazione di container contenenti merci pericolose e sostanze pericolose”). Deve esserci un'attrezzatura o una sistemazione come un grande bacino, una vasca di grande volume, un’unità mobile o una zona in grado di contenere il volume totale. Il sito di ricezione deve avere un pavimento impermeabile ai liquidi, una superficie bassa e un sistema di drenaggio controllato. Fare riferimento alla sezione 4 del SQAS Core, Emergency Response (Risposta alle emergenze). |  |
| 12.2.5.2. | Disastri naturali / Rischio Climatologico e Geografico |  |  |  |
| 12.2.5.2.1. | Esiste una valutazione del rischio che copra i disastri naturali e/o i rischi climatologici e geografici? |  | Durante forti piogge, i canali di drenaggio delle tempeste possono diventare sovraccarichi e il sito può allagarsi, soprattutto dopo un lungo periodo di siccità. Un fattore che contribuisce è la ridotta capacità di assorbimento del terreno nell'area di stoccaggio. Le inondazioni possono avere un potere distruttivo e influire sul pavimento, sull'infrastruttura del sito, causando il galleggiamento dei container, la perdita del contenimento e la contaminazione dell'acqua. Per lo stoccaggio di container a scatola contenenti sostanze reattive con l'acqua, il contatto con l'acqua potrebbe provocare l'emissione di gas infiammabili. Ciò potrebbe successivamente portare alla formazione di miscele esplosive con l'aria, con tutte le sue conseguenze, e potrebbe mettere in pericolo la salute umana e l'ambiente. I venti ad alta velocità potrebbero rappresentare un rischio serio. Fare riferimento alla domanda 12.2.2.2 riguardo alla sovrapposizione dei container. L'azienda valutata deve avere una procedura su come ricevere avvisi prima delle condizioni meteorologiche a rischio elevato previste (ad esempio, venti forti, piogge estreme, rischio di inondazioni, ecc.), e l'azienda deve aver definito, come parte del proprio piano di risposta alle emergenze, i passaggi dettagliati per mitigare i rischi e limitare le conseguenze. |  |
| 12.2.6. | Controlli di rilascio dell’attrezzatura |  |  |  |
| 12.2.6.1. | Esiste un processo per convalidare le condizioni delle apparecchiature rilasciate dall’impianto, che devono essere prese dalla parte incaricata alla raccolta? |  | Dovrebbe esserci un processo formale per verificare le condizioni delle apparecchiature al momento del ritiro dall’impianto. Questo documento è chiamato "Equipment Interchange Receipt – EIR/CIR" e deve essere completato quando ci sono danni da segnalare e registrare. Questi si potrebbero trovare durante il trasferimento del controllo delle apparecchiature tra l'impianto e la parte che le raccoglie. Le attrezzature non idonee al trasporto non devono essere rilasciate. Il quesito non è applicabile quando l'impianto e la parte di raccolta appartengono alla stessa organizzazione/ società. |  |
| 12.2.6.2. | Come parte del quesito 12.2.6.1., l’impianto fotografa il container nel processo di ritiro? |  | Sebbene il processo di ritiro cio può avvenire fisicamente tra conducente e operatore – le prove fotografiche forniscono una registrazione visiva di questa attività – in caso di problemi in seguito, forniscono evidenza di “buono stato” dei contenitori al momento del rilascio in deposito. |  |
| 12.2.6.3. | Con le ispezioni "In bound"/”in entrata” (12.2.1.2.3.b.), che comprendono il controllo della validità della targa dati CSC, viene verificata la data di validità della targa CSC prima del rilascio? |  | L’impianto non dovrebbe consentire il ritiro al punto di raccolta di container/unità di trasporto che hanno "date della targhetta CSC" scadute; l'impianto dovrebbe notificare alla parte contraente il CSC scaduto sul container. |  |
| 12.2.6.4. | L'impianto dispone di un processo per gestire, ad esempio, ispezioni speciali in uscita, controlli di temperatura, controlli di pressione o simili al momento del ritiro del container? |  | Ci può essere la necessità di confermare, ad esempio, la temperatura o la pressione del container all'uscita dell’impianto. Oppure ci potrebbe essere un requisito da parte dei clienti o delle autorità veterinarie o doganali. L’impianto dovrebbe registrare le prove. |  |
| 12.2.6.5. | Conformità normativa |  | Durante la movimentazione o lo stoccaggio di prodotti/merci pericolose elencati nell'ADR, l'impianto ha un ruolo definito all'interno dell'ADR nel ritiro del container da trasportare, a qualsiasi parte che lo raccoglie. L'impianto dovrebbe disporre di un processo o di una procedura per gestire i seguenti aspetti dell'ADR. |  |
| 12.2.6.5.1. | L'impianto dispone di un processo per verificare la data di prova obbligatoria del container al punto di rilascio dell’impianto stesso? |  | I container/le unità di trasporto che hanno "date di prova" scadute durante lo stoccaggio devono essere notificati alla parte che li raccoglie prima del rilascio dell'unità. I regolamenti ADR consentono lo spostamento di container con date di prova scadute nell'ambito di controlli specifici. Questo va gestito dalla società di trasporto/operatore ai container. Tuttavia, la struttura ha obblighi nell'ambito di ADR relativi a questo requisito. |  |
| 12.2.6.5.2. | L'impianto dispone di un sistema di controllo dei documenti di trasporto merci pericolose, dei cartelli e dell'etichettatura in conformità con la normativa vigente? |  | Dovrebbe esserci un sistema per garantire che il container/unità di trasporto abbia i cartelli, le etichette corrette - compresi il tipo, il numero e le condizioni - e corrisponda ai documenti di trasporto, quando viene rilasciata. |  |
| 12.2.6.5.3. | L'impianto dispone di un processo per controllare la patente di guida del conducente responsabile della raccolta in relazione alla ADR? |  | Si veda la sezione 12.2.6. per i controlli di sicurezza generali. L'impianto deve rilasciare solo un'unità di trasporto in base alla quale il conducente è in possesso della licenza corretta per la classe ADR e il tipo ADR. |  |
| 12.2.6.5.4. | L'impianto dispone di un processo per verificare se le unità di trasporto siano non conformi all'ADR? |  |  |  |
| 12.2.6.6. | Controlli e procedure di rilascio. |  |  |  |
| 12.2.6.6.1. | L’impianto dispone di un processo per verificare se la parte che raccoglie è autorizzata a raccogliere e rimuovere il container dall’impianto stesso? |  | La parte che raccoglie è la società che ritirerà il container dal deposito. L'impianto dovrebbe disporre di un processo che richieda alla parte notificante, a coloro che hanno stipulato un contratto con l'impianto per la detenzione del container, di fornire un riferimento di raccolta (numero di prenotazione/rilascio) o simile. Questo deve quindi essere abbinato dall’autista di raccolta, che deve presentarlo come parte del processo di rilascio. Nota bene: Qualora la parte di trasporto di raccolta notifichi in anticipo il "numero di rilascio" ci deve essere in atto una procedura per verificare che l’autista/ unità di trasporto che raccoglie il container sia autorizzata a farlo. |  |
| 12.2.6.6.2. | Esiste un processo per verificare visivamente o fisicamente che tutte le chiusure siano sicure per evitare il rilascio del prodotto dall'unità di trasporto? Compreso il controllo dell'assenza di residui di materiale all'esterno del container. |  | L'impianto può effettuare i controlli fisici tramite il proprio dipendente, assumere una terza parte o lasciare che siano effettuati dalla parte incaricata alla raccolta. A tal fine devono essere predisposti mezzi e metodi di lavoro sicuri. Questo è applicabile ai container sporchi e carichi Nota bene: Qualsiasi controllo dell'unità deve tener conto delle limitazioni dei sigilli doganali, dei sigilli di sicurezza o di altro tipo, come la sigillatura sul container. L'uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV) o simili è un metodo di esame accettabile. |  |
| 12.2.6.6.3. | In caso siano presenti "sigilli o etichette di sicurezza" sul container, c'è un processo per verificare che questi siano documentati, intatti e che corrispondano al controllo originale, o siano stati concordati con il cliente qualora fossero stati rimossi o modificati? |  | L'impianto può effettuare i controlli fisici tramite il proprio dipendente, assumere una terza parte o lasciare che siano effettuati dalla parte incaricata alla raccolta. Devono essere messi in atto mezzi e metodi di lavoro sicuri. Nota bene: Qualsiasi controllo dei sigilli del container deve prendere in considerazione le limitazioni di eventuali sigilli sull'unità. Quando il/i sigillo/i è stato/sono stati cambiato/i il nuovo numero del/dei sigillo/i deve essere documentato. |  |
| 12.2.6.6.4 | L'impianto dispone di un sistema o di un processo per registrare il ritiro di containers dal proprio impianto? |  | L'impianto dovrebbe disporre di un sistema per registrare il rilascio del container dal proprio impianto; questo può includere la data, e a chi è stato rilasciato il container. Nota: Questo potrebbe essere parte di un "sistema di gestione delle scorte". |  |
| 12.2.6.7. | Documentazione di accompagnamento del carico |  |  |  |
| 12.2.6.7.1. | Esiste una procedura per garantire che la documentazione presentata con il container all'arrivo venga restituita come richiesto o istruita al momento del ritiro? |  | Ad esempio, possono essere inclusi i certificati di analisi, i ticket originali della pesa, le registrazioni di riscaldamento o raffreddamento o qualsiasi altra documentazione. I documenti potrebbero essere diversi dalla documentazione originale. In tal caso si tratta di "consegna neutra"; ad esempio, l'origine del container non venga divulgata. |  |
| 12.2.7. | Misurazione e gestione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) |  | Misurazione e gestione delle emissioni di gas serra (GHG). La "Guida per il conteggio delle emissioni di gas a effetto serra per i siti logistici" rilasciata dal Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML (gennaio 2019) è stata utilizzata come base per creare questa parte di questionario. http://publica.fraunhofer.de/eprints/urn_nbn_de_0011-n-532019-18.pdf |  |
| 12.2.7.1. | ‘Scope 1’: Misurazione delle emissioni di combustibile consumato |  | Le emissioni dell'ambito 1 comprendono le emissioni dirette provenienti da attività possedute o controllate dalla società valutata e pagate dalla società. Ciò include la combustione di combustibili liquidi o gas acquistati per produrre energia, calore o vapore per l'uso in apparecchiature fisse o mobili (ad es. carrelli elevatori, apparecchiature di sollevamento e manovra e impianti di riscaldamento e raffreddamento) e/o edifici associati. |  |
| 12.2.7.1.1. | L'azienda conosce la quantità di carburante consumato annualmente? |  | Fare riferimento alle linee guida di cui al punto 12.2.7. |  |
| 12.2.7.1.2. | La società ha calcolato le emissioni TTW derivanti dal combustibile consumato durante l'ultimo anno utilizzando la formula: kg CO2e = Σ (carburante (litri) fattore di emissione del carburante TTW (kg CO2e/ litri carburante))? |  | L'azienda utilizzerà i fattori di emissione di combustibile dalla linea guida quadro GLEC: "Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting" ultima versione, modulo 1. Il documento può essere scaricato da questo link: https://www.flexmail.eu/f-844a1f54174eb51e Per ogni tipo di combustibile possono essere utilizzati tre fattori: WTT, TTW e WTW. - WTT (Well-to-Tank): le emissioni di WTT consistono in tutti i processi tra la fonte di energia (il pozzo) attraverso le fasi di estrazione, lavorazione, stoccaggio e consegna di energia fino al punto di utilizzo (il serbatoio) - TTW ( Tank-to-Wheel): sono le emissioni dei combustibili combusti per le attività motorie (la ruota). - WTW (Well-to-Wheel): si tratta di emissioni provenienti dall'intero ciclo di vita del combustibile e dovrebbero essere equivalenti alla somma delle emissioni di WTT e TTW. Per questa domanda si dovrebbe usare TTW. |  |
| 12.2.7.2. | ‘Scope 2’: Emissioni dall’utilizzo di elettricità |  | Le emissioni dell'ambito 2 sono emissioni indirette derivanti dalla produzione e distribuzione di elettricità, calore e vapore acquistati dalla società oggetto della valutazione per l'uso nei propri siti logistici, veicoli elettrici o altri beni di proprietà che richiedono energia elettrica. |  |
| 12.2.7.2.1. | La società ha misurato l'elettricità acquistata per l'uso nei veicoli elettrici o in altri beni di proprietà (compresi gli uffici in loco) che richiedono elettricità? |  | Tipicamente, l'elettricità viene utilizzata per spostare gru e per l’illuminazione. |  |
| 12.2.7.2.2. | La società ha calcolato le emissioni dall'elettricità acquistata WTT richiesto in 12.2.7.2.1. durante l'anno scorso con la formula: kg CO2e = Σ (elettricità (kWh) fattore di emissione di elettricità (kg CO2e/ kWh di elettricità)? |  | TTW è considerato zero per l'elettricità, tutte le emissioni sono nella fase WTT al punto di utilizzo. I fattori di emissione da utilizzare dipendono dall'origine dell'elettricità. Le aziende devono raccogliere fattori di emissione di energia elettrica per i paesi o le regioni in cui si trovano i siti logistici. I fattori di energia elettrica per paese possono essere ottenuti anche presso l'Agenzia Internazionale del l'Energia (AIE): https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/emissions-factors-2020#emissions-factors (a pagamento) In assenza di altri dati, si può ipotizzare un fattore elettrico medio dell'UE di 420 g di CO2e/kWh (fonte: orientamento del quadro GLEC). L'uso in mix in singoli paesi può dare valori significativamente diversi, soprattutto nei paesi con una fornitura di energia elettrica altamente ‘de-carbonizzata’. |  |
| 12.2.7.3. | Scope 3 |  | Le emissioni di ‘scope 3’ sono emissioni indirette provenienti dalla catena di approvvigionamento dell'impresa oggetto della valutazione. Lo ‘scope 3’ riguarda la produzione e la distribuzione di combustibili bruciati nello ‘scope 1’ (WTT), le emissioni dei trasporti incorporate in beni e servizi acquistati, l'uso del prodotto e la fine del suo ciclo di vita. Lo ‘ scope 3’ comprende anche, ad esempio, il subappalto di carrelli elevatori o carrelli retrattili per spostare i container nel deposito. |  |
| 12.2.7.3.1. | La società ha calcolato le emissioni assolute WTT dal carburante consumato durante l'ultimo anno utilizzando la formula kg CO2e = Σ (carburante (litri) fattore di emissione del carburante WTT (kg CO2e/ litri carburante))? |  | Il fattore dovrebbe essere ottenuto dal "Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting" versione 2.0. Modulo 1: https://www.flexmail.eu/f-844a1f54174eb51e |  |
| 12.2.7.4. | Calcolo delle emissioni totali (scope 1, 2 e 3) |  | La misurazione delle emissioni totali è necessaria perché ha un impatto diretto sul riscaldamento globale. |  |
| 12.2.7.4.1. | L’azienda ha calcolato le emissioni totali dell'anno scorso sommando le emissioni degli Scope 1, 2 e 3? |  | Si sommi quanto calcolato alle seguenti domande: 12.2.7.1.2. + 12.2.7.2.2. + 12.2.7.3.1. |  |
| 12.2.7.5. | Consolidamento e rendicontazione delle emissioni. |  |  |  |
|  | L’azienda consolida in una relazione le emissioni annuali totali nella seguente forma? - Scope 1 (domanda 12.2.7.1.2.) - Scope 2 (domanda 12.2.7.2.2.) - Scope 3 (domanda 12.2.7.3.1.) Emissioni totali (domanda 12.2.7.4.1.) |  |  |  |
| 12.2.7.6. | Riduzione delle emissioni |  | Nel caso in cui la valutazione riguarda solo un deposito, questa sottosezione è applicabile Ma il deposito potrebbe essere parte di altri impianti (ad esempio, lavaggio cisterne o magazzino). Spetta alla società valutata decidere se questa sottosezione debba essere valutata separatamente o integrata nelle sezioni di riduzione delle emissioni di altri moduli. Nel secondo caso il valutatore valuterà questa sezione come non applicabile e registrerà un commento che chiarisce dove viene valutata la sezione. |  |
| 12.2.7.6.1. | Definizione di strategia, obiettivi e programma Le prime tre domande di questa sezione seguono una gerarchia: ogni domanda ha un livello di requisito superiore a quello precedente. |  |  |  |
| 12.2.7.6.1.1. | La società ha definito una strategia per ridurre le emissioni di gas a effetto serra da trasporto, sulla base delle misurazioni effettuate in 12.2.7.4.1. (emissioni totali)? |  |  |  |
| 12.2.7.6.1.2. | La società ha definito gli obiettivi di riduzione delle emissioni totali sulla base delle misurazioni effettuate in un programma pluriennale di cui al punto 12.2.7.4.1.? |  | Il valutatore verificherà se la riduzione è in linea con l'obiettivo definito dalla Strategia Smart Mobility: riduzione del 90% delle emissioni di gas serra nei trasporti entro il 2050, rispetto al 1990. |  |
| 12.2.7.6.1.3. | La società oggetto della valutazione dispone di un programma pluriennale per raggiungere gli obiettivi di cui al punto 12.2.7.6.1.2.? |  | Il programma potrebbe essere in collaborazione con FIS o con i clienti. Per ottenere un punteggio, il valutatore verificherà l'esistenza di un programma dettagliato con persone responsabili e date di scadenza. Il programma comprenderà fasi intermedie e seguirà almeno su base annuale. |  |
| 13.1. | Ispezione del sito |  | Ispezione del sito |  |
| 13.1.1. | Il sito è protetto da recinzione e cancelli, ben illuminato e non accessibile al pubblico? |  | Impressione personale sulla security è all'arrivo il primo giorno, come ad esempio l'identificazione e il controllo delle persone da visitare. Quando il sito valutato è parte di un porto pubblico, deve essere inserito il commento che questo requisito non può essere soddisfatto. In questo caso ci si aspetta che il sito abbia un piano di security secondo il codice ISPS della normativa IMO. |  |
| 13.1.2. | Is Esiste un sistema per monitorare l'entrata e il movimento dei veicoli nel sito? |  | Controllare nel sistema interno che i movimenti dei veicoli all'interno del terminal siano controllati. Eseguire un doppio controllo del movimento delle persone nel terminal come richiesto dalla domanda 2.4.1 del Modulo Principale (Core). |  |
| 13.1.3. | Le uscite di sicurezza degli edifici sono sbloccate e segnalate? |  | Viene garantito che in caso di emergenza le persone possano evacuare gli edifici in sicurezza? Due vie di uscita sono vitali per evitare che le persone rimangano intrappolate. Direttiva 89/654/EEG. |  |
| 13.1.4. | Esiste la segnaletica per l'individuazione del sito e per la sicurezza pubblica? |  | Il perimetro del sito dovrebbe essere chiaramente definito e segnalato. Segnali di avvertimento/informazione per il pubblico dovrebbero essere installati per impedire l’accesso non autorizzato o accidentale. |  |
| 13.1.5. | In the event of an emergency, is there an assured method for safe evacuation of all personnel and is this publicly displayed? |  | Emergency exits should be marked at the site perimeter. There should be an off-site assembly point, and a head-counting and reconciliation system. |  |
| 13.1.6. | I punti di raccolta in caso di emergenza sono chiaramente segnalati? |  | Cercare cartelli che indichino il punto di raccolta e il percorso per raggiungerlo. |  |
| 13.1.7. | Esiste un adeguato sistema di illuminazione? |  | Il sistema di illuminazione del sito dovrebbe essere tale da poter controllare tutti i movimenti e le operazioni senza limitazioni e rischi per la sicurezza. Il livello minimo di illuminazione dovrà essere il medesimo previsto nella regolamentazione nazionale o nella guida nazionale delle autorità. |  |
| 13.1.8. | La pavimentazione del sito è adeguata alle normative ed alle attività che vi vengono svolte? |  | Controllare che tutte le superfici dove vengono movimentati e maneggiati prodotti e attrezzature siano di materiale resistente (mattoni, cemento, asfalto, ecc. per evitare la formazione di buchi che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza). Dove si maneggiano liquidi pericolosi la superficie dovrebbe essere impermeabile. |  |
| 13.1.9. | Le condizioni delle strade e dell'area di parcheggio sono ad un livello accettabile e sicuro? |  | Le condizioni di recinti, cancelli, strade, parcheggi e edifici danno un’indicazione dell’interesse della Direzione locale per la qualità e la sicurezza delle operazioni e non soltanto per l’attività commerciale. Questi aspetti sono importanti anche per l’immagine dell'azienda. Verificare ad esempio se ci sono buche o pozze d’acqua nei parcheggi. |  |
| 13.1.10. | Esistono percorsi pedonali segnalati e separati dal traffico dei veicoli? |  | I percorsi pedonali evitano un flusso non controllato del traffico nel sito e proteggono i pedoni grazie a corsie preferenziali. Tali corsie dovrebbero essere segnalate in modo permanente. |  |
| 13.2. | Gestione operativa del sito |  | Gestione operativa del sito |  |
| 13.2.1. | Esiste un programma documentato di ispezioni preventive e manutenzione per quanto segue: |  | Deve essere presente un programma, eseguita manutenzione in conformità con lo stesso e che il tutto possa essere confermato da dati registrati. |  |
| 13.2.1.a. | - impianto di fornitura di aria compressa del deposito? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 13.2.1.b. | - cisterne di stoccaggio (incluso il carburante)? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 13.2.1.c. | - installazioni elettriche? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 13.2.1.d. | - dispositivi anticaduta? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 13.2.1.e. | - altre apparecchiature soggette a obblighi di legge come ascensori, carrelli elevatori, apparecchi di sollevamento, attrezzature e installazione per l'emergenza, …? |  | N Non ci sono linee guida. |  |
| 13.2.2. | Esistono nel deposito procedure scritte esaurienti, che includano i requisiti per i permessi di lavoro, per garantire la sicurezza ed evitare l'esposizione a materiali pericolosi, per le seguenti attività: |  | Controllare che per ogni permesso di lavoro o procedura le condizioni siano chiaramente definite. Per controllare se vengono seguite le procedure per i permessi di lavoro, operare nel modo seguente: |  |
|  |  |  | - controllare l'archivio dei permessi di lavoro degli ultimi 12 mesi; |  |
|  |  |  | - controllare in dettaglio alcuni permessi di lavoro recenti (sono tutti firmati e datati, sono specificati i Dispositivi di Protezione Individuale – DPI, ecc...?); |  |
|  |  |  | - controllare se le condizioni previste dalle procedure per i permessi di lavoro sono state recepite dal personale responsabile; |  |
|  |  |  | - controllare chi ha l’autorità principale per l'approvazione ed il suo sostituto. |  |
|  |  |  | Le procedure di permesso di lavoro devono applicarsi sia ai lavori svolti dal proprio personale che a quelli svolti da subappaltatori (ditte esterne che eseguono attività sul sito che non siano servizi logistici) e ai tipi di lavoro che non sono parte dell’attività normale/principale in quell’area. |  |
| 13.2.2.a. | - accesso a spazi confinati? |  | Entrare in spazi confinati significa entrare in ambienti dove vi è rischio di soffocamento o avvelenamento da mancanza di areazione (es.: entrare all’interno di cisterne). Queste operazioni richiedono un Permesso di Lavoro. Solamente se nessun spazio confinato è presente nel sito, si può considerare non applicabile (N/A). Tenere presente che anche i serbatoi che trasportano prodotti chimici sono spazi confinati! Assicurarsi che un sorvegliante sia presente durante l'ingresso. |  |
| 13.2.2.b. | - rottura di mezzi di contenimento (pompe/compressori/tubazioni)? |  | Per "rottura dei dispositivi di contenimento" s'intende lo smontaggio di parti di apparecchiature quali pompe, valvole, che possono contenere del prodotto. Queste attività possono essere previste da una procedura operativa scritta con relativo addestramento del personale. |  |
| 13.2.2.c. | - lavori a caldo? |  | Per "lavori a caldo" s'intendono lavori che implichino l’uso di fonti di energia calda (es.: saldatura). A seconda della zona dove il lavoro deve essere svolto (es.: area infiammabili) ciò può richiedere un Permesso di Lavoro, mentre se lontano da fonti d'ignizione può essere sufficiente una procedura operativa scritta. |  |
| 13.2.2.d. | - lavori su circuiti/apparecchiature elettriche (sistema di messa fuori tensione)? |  | L'ispettore deve cercare una procedura per Permessi di Lavoro "Fuori Tensione", richiesta per effettuare interventi su attrezzature elettriche ad alto voltaggio (+1.000 volt). |  |
| 13.2.3. | Gli appaltatori, che lavorano in loco diversi dagli appaltatori di servizi logistici, dispongono delle informazioni pertinenti in materia di salute, sicurezza, ambiente e CSR per garantire che i servizi in loco vengano eseguiti in modo sicuro? |  | La compagnia valutata si avvarrà di misure appropriate per garantire che il personale che lavora per i contraenti sul sito della compagnia valutata riceva, conformemente a leggi e/o pratiche nazionali, informazioni adeguate concernenti le misure di prevenzione dei rischi richieste o da parte della compagnia valutata o per compiti specifici. Direttiva UE: 89/391/EEG Art. 10 § 2. |  |
| 13.2.4. | Nel deposito esistono anche procedure scritte esaurienti per le seguenti attività: |  | Il valutatore deve cercare procedure operative e registrazioni dell'addestramento del personale che comprendano bonifica e smaltimento degli sversamenti, nonché la segregazione dei veicoli quando prodotti incompatibili devono essere parcheggiati presso il deposito. |  |
| 13.2.4.a. | - pulizia e smaltimento degli sversamenti di prodotti chimici? |  | Controllare la documentazione. Questa informazione può essere rintracciata nella Scheda Sicurezza Prodotto o nei dati forniti dai produttori. |  |
| 13.2.4.b. | - parcheggi separati per veicoli che trasportano prodotti pericolosi appartenenti a classi diverse? |  | Questa procedura deve essere in vigore nel deposito per garantire che grandi quantità di sostanze chimiche pericolose (in camion cisterna) non siano tenute vicine, al fine di minimizzare i rischi in caso di situazione d'emergenza. In certi casi ciò può essere prescritto nell'autorizzazione ambientale del sito. |  |
| 13.2.4.c. | - pratiche per il carico/scarico in sicurezza? |  | Controllare il processo per assicurare pratiche sicure secondo i principi Cefic/ECTA " Guidelines for the Safe Loading and Unloading of Road Freight Vehicles" o similari. Operatori e/o autisti coinvolti nel processo dovrebbero essere addestrati e una procedura scritta dovrebbe essere presente. |  |
| 13.2.4.d. | - messa in sicurezza del carico? |  | Controllare se sono in vigore procedure scritte esaustive che definiscano chiaramente tutti i necessari processi di lavoro. |  |
| 13.3. | Officina di manutenzione |  | Officina di manutenzione |  |
| 13.3.1. | L'officina manutenzioni ha le uscite di sicurezza e queste sono sempre liberamente accessibili?? |  | In caso di emergenza il personale deve poter abbandonare l'officina attraverso uscite di sicurezza definite, senza rimanere intrappolato. Aprire un'uscita per controllare se è allarmata e non bloccata. |  |
| 13.3.2. | Nelle zone di lavoro sono disponibili doccette lava-occhi/docce di sicurezza fisse e il personale utilizza i dispositivi di protezione individuale richiesti? |  | Docce di sicurezza e lavaocchi devono sempre essere installati nelle immediate vicinanze delle zone di lavoro in cui è possibile uno sversamento. Le persone infortunate non sono in grado di trovare una postazione lontana. Controllare che le docce siano funzionanti. |  |
| 13.3.3. | E' installato un sistema anticaduta per gli operatori dell'officina che eseguono attività di riparazione sulla sommità di cisterne o container? |  | Il parapetto dei semirimorchi cisterna/silo non è considerato una protezione sufficiente. |  |
| 13.4. | Serbatoi di stoccaggio (incluso carburante, stazione di rifornimento, stoccaggio rifiuti) |  | Serbatoi di stoccaggio (incluso carburante, stazione di rifornimento, stoccaggio rifiuti) |  |
|  |  |  | Fuels includes what is required for the operation of the site and/or running of the fleet, but excludes the intermediate bulk storage of chemicals on behalf of customers or for further distribution. The assessor should complete this section by means of a physical inspection and a check of the documented evidence (e.g. drawings, purchase specifications, license, inspection reports, certificates, etc.). |  |
| 13.4.1. | Tutti i serbatoi sono approvati per i prodotti stoccati, identificati/etichettati di conseguenza, tenuti sotto controllo e manutenuti? |  | Lo stoccaggio di prodotti in serbatoi non idonei può essere causa di incidenti gravi. Chiedere di visionare i certificati di collaudo/approvazione per i serbatoi utilizzati. Controllare cartelli/etichette su serbatoi e tubazioni. Allarmi di alto livello, protezione catodica, capacità del bacino di contenimento (110%) . Una buona manutenzione include la prevenzione degli sversamenti e il controllo di tali eventi. |  |
| 13.4.2. | È installata attrezzatura anti esplosione se sono gestite sostanze infiammabili? |  | The necessity for the installation of explosion-proof equipment is described in the ATEX regulation. Such activities should be undertaken in a segregated area. |  |
| 13.4.3. | La pavimentazione nell'area di rifornimento di carburante è impermeabile? |  |  |  |
| 13.5. | Veicoli e altre attrezzature (rimorchi, cisterne, container, IBC ecc) |  | Veicoli e altre attrezzature (rimorchi, cisterne, container, IBC ecc) |  |
|  |  |  | Quando sono disponibili nel sito o nelle sue vicinanze veicoli/attrezzature operative, il valutatore deve includere un controllo a campione di qualcuno di essi durante l'ispezione del sito, e citarne sempre i riferimenti nel rapporto, in modo che il lettore possa farsi un'idea del tipo e numero di veicoli che sono stati controllati. |  |
| 13.5.1. | Le seguenti dotazioni di veicoli e mezzi sono di livello accettabile? |  | In un momento qualsiasi durante la visita, il valutatore dovrà scegliere a caso due o più automezzi (a seconda della dimensione del parco veicoli) e controllarli a fronte delle voci elencate. Se possibile, scegliere degli automezzi che siano appena rientrati dopo aver completato un trasporto, in modo che l'ispettore possa intervistare l’autista e ispezionare il veicolo. Cercate di ispezionare un altro automezzo diverso da quello approntato per l'ispezione. All'inizio della valutazione il valutatore deve chiedere di essere immediatamente informato dell'ingresso di un veicolo nel sito, cosicchè in quel momento può immediatamente dedicarsi all'intervista dell'autista e all'ispezione del veicolo prima di ritornare al questionario. Alla voce commenti il valutatore deve indicare il numero dei veicoli ispezionati durante la valutazione. |  |
| 13.5.1.a. | - condizione degli pneumatici? |  | Oltre alle condizioni generali, controllare i battistrada e l'impiego di pneumatici ricostruiti. |  |
| 13.5.1.b. | - documentazione in cabina? |  | Tutti i documenti necessari sono a portata di mano e l'autista ne conosce bene il contenuto? |  |
| 13.5.1.c. | - condizioni dell'attrezzatura per la messa in sicurezza del carico? |  | Controllare anche la competenza dell'autista in fatto di bloccaggio del carico. Controllare reti e pannelli di stivaggio, e verificare che cinghie e ancoraggi siano in numero sufficiente ed utilizzati.. |  |
| 14. | Gestione di Alimentari, Materiali per contatto con Alimentari e prodotti per l'Alimentazione Animale |  | Gestione di Alimentari, Materiali per contatto con Alimentari e prodotti per l'Alimentazione Animale |  |
| 14.1. | Nello svolgimento delle attività l'azienda applica i principi GMP, GMP+ e/o HACCP? |  | Nello svolgimento delle attività l'azienda applica i principi GMP, GMP+ e/o HACCP? |  |
| 14.1.1. | I principi GMP/GMP+/HACCP (o similari) sono integrati nel sistema della qualità? |  | Controllare se il manuale della qualità, le procedure di attività usuali ed altri documenti contengono capitoli o parti con riferimento agli standard GMP/HACCP (o standard simili quali FEMAS (Flavour and Extract Manufacturers Association of the United States) , FAMI/QS (European Feed Additives and Premixtures Quality System)). E' necessario un commento del valutatore. Quale standard è stato considerato nell'implementazione dei principi GMP/HACCP da parte dell'azienda valutata? Es: l'azienda valutata trasporta solamente mangimi. Commento: l'azienda ha implementato i principi HACCP secondo il Reg. 183/2005. |  |
| 14.1.2. | E' implementata ed aggiornata in base all'analisi dei rischi una procedura scritta per prevenire adeguatamente la contaminazione e il deterioramento? |  | Controllare se la procedura Gestione del cambiamento (MOC) prenda in considerazione quegli elementi che includono la potenziale influenza sulla qualità riguardo i prodotti per l'alimentazione umana. |  |
| 14.1.3. | La procedura di gestione del cambiamento prende in considerazione l'impatto dei cambiamenti sulla qualità del prodotto finale, sul rendimento, sulla composizione e sullo stato di conformità alle normative? |  | Controllare se la procedura Gestione del cambiamento (MOC) prenda in considerazione quegli elementi che includono la potenziale influenza sulla qualità riguardo i prodotti per l'alimentazione umana. Fare riferimento alle linee guida sulla gestione del cambiamento: "Gestione del cambiamento in una catena di approvvigionamento di prodotti chimici": https://cefic.org/library-item/guidelines-for-managing-change-in-a-chemicals-supply-chain or equivalent. Cercare le registrazioni della valutazione del rischio come indicato nella sezione 5 delle linee guida o equivalente. |  |
| 14.2. | La politica aziendale del personale è conforme ai requisiti speciali per la manipolazione di Alimentari, Materiali per contatto con Alimentari e Prodotti per l'Alimentazione Animale? |  | La politica aziendale del personale è conforme ai requisiti speciali per la manipolazione di Alimentari, Materiali per contatto con Alimentari e Prodotti per l'Alimentazione Animale? |  |
| 14.2.1. | L'azienda ha un numero sufficiente di addetti qualificati per queste attività (incluso il personale amministrativo) conformemente a specifici parametri scritti per le operazioni relative ad Alimenti, Materiali a Contatto con gli Alimenti o Prodotti Alimentari per Animali? |  | Il personale operativo impegnato nelle attività di campionamento, prova, manipolazione, immagazzinamento, imballo e trasporto del prodotto, che possano influenzare la qualità di alimentari, materiali per contatto con alimentari e prodotti per l'alimentazione animale dovrebbe: - essere qualificato per i compiti da eseguire secondo la politica aziendale; - avere ricevuto le informazioni appropriate e/o addestramento per lavorare con applicazioni sensibili del prodotto e per usare procedure specifiche di lavoro (SOP); - eseguire corrette procedure igieniche e sanitarie; - indossare vestiario pulito adeguato per il lavoro eseguito. |  |
| 14.2.2. | Tutto il personale (incluso quello amministrativo) coinvolto nella manipolazione e distribuzione di Alimentari, Materiali per Contatto con Alimentari e Prodotti per l'Alimentazione Animale è consapevole dei rischi sulla salute? |  | Tutto il personale operativo, tecnico e amministrativo coinvolto nella manipolazione e distribuzione di alimentari, materiali per contatto con alimentari e prodotti per l'alimentazione animale deve essere consapevole dei requisiti di queste linee guida ed essere addestrato di conseguenza. Controllare le registrazioni di addestramento. Il personale non operativo (ad esempio, logistica, marketing, ecc.) deve essere consapevole dei rischi e dei requisiti normativi implicati nel maneggio e nella distribuzione di prodotti correlati agli Alimenti e deve essere incluso nel programma di addestramento. |  |
| 14.2.3. | Esiste in azienda una persona con responsabilità specifica, formazione adeguata e autorità appropriata per trattare problematiche concernenti Alimentari, Materiali per Contatto con Alimentari e prodotti per l'Alimentazione Animale? |  | Controllare gli organigrammi. Verificare che questa persona abbia tempo e risorse sufficienti per assicurare la conformità a queste linee guida. |  |
| 14.3. | Are Rintracciabilità e conformità del prodotto sono implementate sufficientemente in tutti i processi? |  | Rintracciabilità e conformità del prodotto sono implementate sufficientemente in tutti i processi? |  |
| 14.3.1. | L'azienda è in grado di fornire una completa rintracciabilità sull'origine del prodotto, la destinazione del prodotto e le attività che lo riguardano? |  | La rintracciabilità richiede l'esistenza di un processo per tracciare tramite identificazione registrata la storia del materiale dallo stoccaggio del prodotto finito presso il produttore alla consegna definitiva al cliente. L'intera catena di distribuzione dovrebbe fornire una rintracciabilità completa (tramite numero dei lotti, ecc) per permettere una veloce ed efficiente indagine di qualsiasi problematica sulla qualità e il richiamo del prodotto quando richiesto. Per essere rintracciabile, ciascuna consegna deve essere identificata con il nome del prodotto, il numero del lotto e deve essere accompagnata dall'appropriata documentazione di spedizione e qualità. Le registrazioni devono documentare tutte le spedizioni di prodotti per applicazioni a contatto con alimenti ed essere archiviate in modo corretto. Queste registrazioni devono anche almeno identificare per partita o lotto dove e a chi il prodotto è stato spedito, la quantità, il trasportatore e la data di spedizione. Il valutatore effettuerà un test di tracciabilità selezionando casualmente una spedizione e chiedendo alla compagnia di fornire le registrazioni menzionate nel paragrafo precedente. Tale prova verrà richiesta all’inizio del primo giorno di valutazione e la compagnia dovrà rispondere all’inizio del secondo giorno. |  |
| 14.4. | Esistono procedure scritte e documentazione che assicurino la stabilità della qualità del prodotto? |  | Esistono procedure scritte e documentazione che assicurino la stabilità della qualità del prodotto? |  |
| 14.4.1. | Viene assicurato che le attrezzature per il trasporto di prodotto sfuso e i container ricevuti e consegnati siano sigillati in modo appropriato (se richiesto)? |  | Tutti i veicoli cisterna/silo, vagoni ferroviari e container devono essere sigillati in modo appropriato con dispositivi resistenti alla manomissione se richiesto da spedizioniere/ricevente/legislazione. Viene raccomandato di riportare i numeri dei sigilli sui documenti di spedizione. L'identificazione e l'integrità dei sigilli deve essere controllata nei luoghi di spedizione e di ricevimento. Qualsiasi prodotto ricevuto con sigilli violati o rotti non può più essere considerato come prodotto per applicazioni con alimenti, a meno che un'indagine sulla causa, una valutazione del rischio e un'analisi completa di tutte le voci della specifica permettano ad una persona qualificata di riqualificare il prodotto con l'appropriata documentazione mantenuta nel raccoglitore. |  |
| 14.4.2. | Sono disponibili liste di proibizione per prodotti particolari? |  | In Nel settore del GMP alcune liste ufficiali sono rese disponibili da parte delle associazioni. Queste liste devono essere utilizzate dalle aziende coinvolte nel particolare commercio. Ad esempio la LISTA FOSFA DI PROIBIZIONE DI CARICHI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI che può essere usata per gli Alimentari e IDTF per prodotti per l'Alimentazione Animale. |  |
| 14.5. | Vengono prese precauzioni appropriate per evitare la contaminazione incrociata e il deterioramento durante le attività operative? |  | Vengono prese precauzioni appropriate per evitare la contaminazione incrociata e il deterioramento durante le attività operative? |  |
| 14.5.1. | Viene assicurato che venga prevenuta la contaminazione/contaminazione incrociata dovuta a attrezzature di trasporto? |  | Cercare le procedure nel manuale dell’autista. Ad esempio: le contaminazioni incrociate possono avere luogo trasportando prodotti vari con cisterne o container multi compartimento fornite di collettori combinati (tubi di scarico combinato) o quando un set limitato di tubi di scarico è disponibile e usato per lo scarico. |  |
| 14.5.2. | L 'acqua e i prodotti per la disinfezione, che vengono a contatto con alimentari, materiali per contatto con alimentari /prodotti per l'alimentazione animale, sono di qualità adatta ed è dimostrabile? |  | Devono essere tenute registrazioni scritte della pulizia delle attrezzature, manutenzione e attività operative. Quando è necessaria la pulizia delle attrezzature, ad esempio in caso di cambio di prodotto o attività di manutenzione, si deve applicare una procedura documentata, validata per quanto concerne l'efficacia. L'acqua e i prodotti per la disinfezione utilizzati per tali attività di lavaggio deve essere di qualità adatta e ciò deve essere dimostrabile. |  |
| 14.5.3. | Ciascuna parte di attrezzatura è progettata e utilizzata in modo da minimizzare i rischi potenziali di contaminazione o deterioramento del prodotto con lubrificanti, refrigeranti, frammenti di metallo o altri materiali estranei es. da aria pressurizzata? |  | Qualsiasi sostanza richiesta durante l'attività operativa ad es. lubrificanti o refrigeranti, non deve venire a contatto con i prodotti per applicazioni a contatto con alimenti. Perciò qualsiasi attrezzatura usata durante il processo deve essere progettata e usata in maniera da minimizzare la contaminazione potenziale. Le registrazioni di progetto, l'evidenza pratica e i risultati/le registrazioni delle manutenzioni devono essere esaminati con cura. Le sostanze usate come lubrificanti e refrigeranti devono essere non tossiche e/o autorizzate per applicazioni ad uso alimentare. Quando viene usata l'aria pressurizzata a contatto diretto con il prodotto, devono esser prese precauzioni speciali per evitare qualsiasi contaminazione con materiale estraneo come particelle o olio idraulico. |  |
| 14.6. | Vengono mantenute adeguate e appropriate misure igieniche? |  | Vengono mantenute adeguate e appropriate misure igieniche? |  |
| 14.6.1. | Sono documentate, implementate, validate e mantenute per il personale, la pulizia, il magazzino e il trasporto misure igieniche sufficienti? |  | Le misure igieniche devono essere scritte in procedure, documenti, segnaletica e validate. Queste devono essere comunicate e seguite dal personale. Possono essere presenti tipologie differenti a seconda del livello di igiene richiesto/prescritto. |  |
| 14.7. | Esistono procedure scritte per la gestione dei reclami sui prodotti, il richiamo prodotto e la gestione degli incidenti? |  | Esistono procedure scritte per la gestione dei reclami sui prodotti, il richiamo prodotto e la gestione degli incidenti? |  |
| 14.7.1. | Esiste una procedura di gestione/non conformità dei reclami sui prodotti? |  | È presente una procedura scritta ed è noto come maneggiare un prodotto non conforme alle specifiche, incluso il prodotto contaminato? Questa procedura deve includere requisiti di comunicazione. |  |
| 14.7.2. | C'è una procedura di richiamo del prodotto? |  | Ciò potrebbe essere innescato, ad esempio, da una contaminazione o da motivi di qualità. Una procedura di richiamo del prodotto deve necessariamente includere le responsabilità di ciascuna parte, il processo decisionale per l'avvio di un richiamo e le componenti del piano d'azione di richiamo, comprese le comunicazioni. |  |
| 14.7.3. | La procedura di richiamo del prodotto è stata testata? |  | Una procedura simulata di richiamo deve essere in vigore e testata periodicamente. |  |
| 14.8. | Esistono procedure scritte per le verifiche ispettive interne? |  | Esistono procedure scritte per le verifiche ispettive interne? |  |
| 14.8.1. | Esiste un piano documentato per le verifiche ispettive interne in tutte le aree riferite al questionario GMP/GMP+ e HACCP? |  | Oltre alle verifiche ispettive interne, tutte le aree di questo questionario devono essere verificate a intervalli di tempo regolari. Il valutatore chiederà le registrazioni degli audit interni. |  |
| 14.9. | Esistono procedure scritte di carico e scarico appropriate? |  | Esistono procedure scritte di carico e scarico appropriate? |  |
| 14.9.1. | Esiste una procedura che richieda che l'autista/operatore apra solo un coperchio della cisterna per volta durante il carico? |  | Verificare che tutte le attività di carico siano descritte in procedure scritte. Viene raccomandato di usare e archiviare una lista di controllo al carico, firmata dall'operatore al carico. Attenzione particolare (e in aggiunta alle procedure di carico e scarico normali) deve essere dedicata al fatto che venga aperto durante il carico solo un coperchio per volta. Questo per evitare qualsiasi tipo di contaminazione. |  |
| 14.10. | L'intera attrezzatura a contatto con i prodotti è progettata in modo da proteggere la qualità del prodotto? |  | L'intera attrezzatura a contatto con i prodotti è progettata in modo da proteggere la qualità del prodotto? |  |
| 14.10.1. | L'attrezzatura di carico a contatto con i prodotti è dedicata o vengono eseguite tra un carico e l'altro procedure di lavaggio validate? |  | Si raccomanda che l'intera attrezzatura di carico, compresi il sistema di tubazioni fisse, pompe, valvole, misuratori di flusso, braccia di carico rigide o tubi flessibili siano dedicati ad un solo prodotto per applicazioni a contatto con alimenti e chiaramente etichettati. In alternativa, l'ultimo utilizzo dell'attrezzatura di carico deve essere come minimo per lo stesso prodotto di grado industriale o un altro prodotto per applicazioni a contatto con alimenti compatibile. In ogni caso, una procedura di lavaggio scritta, validata per quanto riguarda l'efficacia, si deve utilizzare ogni qualvolta sia necessario un cambiamento nel servizio del prodotto. |  |
| 14.10.2. | L'attrezzatura di scarico a contatto con i prodotti è dedicata o vengono eseguite tra uno scarico e l'altro procedure scritte di lavaggio validate? |  | Si raccomanda che l'intera attrezzatura di scarico, compresi il sistema di tubazioni fisse, pompe, filtri, valvole, misuratori di flusso siano dedicati ad un solo particolare alimentare, materiale per contatto con alimentari/prodotti per l'alimentazione animale e chiaramente etichettati. In alternativa, l'ultimo utilizzo dell'attrezzatura di scarico deve essere come minimo per lo stesso prodotto di grado industriale/tecnico o un altro prodotto ad uso farmaceutico o alimentare compatibile. In ogni caso, una procedura di lavaggio scritta, validata per quanto riguarda l'efficacia, si deve utilizzare ogni qualvolta sia necessario un cambiamento nel servizio del prodotto. È preferibile effettuare lo scarico usando una pompa o un braccio rigido o un tubo flessibile collegato alla valvola di fondo dell'attrezzatura di trasporto. Un filtro sulla fase di entrata vapore viene raccomandato per evitare l'ingresso di particelle durante lo scarico. In alternativa lo scarico può essere ottenuto pressurizzando l'attrezzatura di trasporto con azoto pulito o aria secca filtrata. |  |
| 14.10.3. | Tutta l'attrezzatura a contatto con il prodotto è identificata? |  | Verificare che l'etichettatura dei tubi, delle valvole di scarico, tubi, ecc…sia appropriata e resistente. |  |
| 14.10.4. | Tutta l'attrezzatura a contatto con il prodotto è tappata e/o immagazzinata in modo appropriato dopo l'attività operativa, secondo procedure scritte? |  | L'attrezzatura completa incluse tutte le flange e i tubi flessibili deve essere immediatamente asciugata e tappata dopo l'uso per evitare la contaminazione con polvere e umidità. I tubi flessibili e altri mezzi per il carico devono essere immagazzinati in modo appropriato per evitare la contaminazione e l'uso non corretto. Si raccomanda l'uso di tubi flessibili dedicati di proprietà del cliente e flange per lo scarico presenti presso il sito del cliente. |  |
| 14.10.5. | La compagnia valutata sigilla tutte le valvole e le aperture dopo il carico? |  | Conformemente ai requisiti del cliente o per scelta (su propria iniziativa) le valvole e le aperture possono essere sigillate dopo il carico. Se necessario i numeri dei sigilli sono riportati sui documenti di accompagnamento. |  |
| 14.10.6. | La compagnia valutata, dopo il lavaggio, sigilla tutte le valvole e le aperture? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 14.11. | Esistono procedure scritte appropriate riguardo ai mangimi per animali? |  | Esistono procedure scritte appropriate riguardo ai mangimi per animali? |  |
| 14.11.1. | Esiste una procedura scritta per il regime di lavaggio secondo i requisiti GMP+ mangimi per animali? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 14.11.2. | Esiste una procedura scritta per il metodo di lavoro con GMP+ mangimi per animali ed è aggiornata? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 14.11.3. | Esiste una procedura scritta per la pianificazione degli ordini secondo i requisiti di database del GMP+ prodotti alimentari per animali? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 14.11.4. | Esiste una procedura scritta per stabilire la categoria di mangimi per animali di un nuovo prodotto da trasportare? |  | Non ci sono linee guida. |  |
| 14.11.5. | L'azienda ha una procedura scritta per seguire le fasi richieste del GMP + mangimi per animali per ri-permettere l'uso di scomparti di carico, inclusi cisterne dopo il trasporto di prodotto inclusi nella lista di prodotti proibiti? |  | Non ci sono linee guida. |  |